# Memoria de cálculo de válvula de control

| Proyecto | Workshop N25 Valves Sizing | Tag | PV-3410 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Caso de práctica | Servicio | Reducción de vapor sobrecalentado de alta a media presión (cabezal MP) |
| Documento | WS-02 | Revisión | 0 |
| Preparado por | INSTRUMATIK S.A.S. | Fecha | 24/10/2026 |

## 1. Bases de cálculo

Fluido compresible (vapor de agua (steam)): dimensionamiento según IEC 60534-2-1:2011 / ANSI/ISA-75.01.01 (cláusulas 6, 7, 8 y 9), con factor de expansión Y, factor de relación de calores específicos Fγ y corrección por accesorios (FP, xTP).

Propiedades del vapor de agua según IAPWS-95; condición de salida por expansión isoentálpica (estrangulamiento).

Ruido aerodinámico según IEC 60534-8-3:2010 a 1 m aguas abajo y a 1 m de la pared de la tubería, separado en ruido del trim y de la salida de la válvula, y referido a la distancia Rn.

Diámetros interiores y espesores de tubería según ASME B36.10M / B36.19M.

Factores xT, FL y Fd por caso: típicos de IEC 60534-2-1 (Tabla 2) o ingresados por el usuario.

Capacidad nominal (Cv a carrera total): típica del estilo.

## 2. Datos de entrada

Fluido: Agua, vapor (propiedades IAPWS-95).

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal másico | kg/h | 8.000 | 12.000 | 18.000 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 41,00 | 40,00 | 39,00 |
| Presión de salida P2 | bar g | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Factor de caída de presión crítica xT | - | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Temperatura de salida T2 | °C | 383,8 | 384,6 | 385,4 |

| Trim para ruido aerodinámico | Estándar (pasaje único) |
| --- | --- |
| Distancia Rn desde la pared de la tubería | 1,00 m |
| Área de salida de la válvula | 4.560 mm² (área del diámetro nominal) |
| Condición de salida T2, ρ2 | IAPWS-95, expansión isoentálpica |

### Condición de cierre (Tight Shutoff)

| Presión de entrada P1 | 43,00 bar g |
| --- | --- |
| Presión de salida P2 | 0 bar g |
| ΔP de cierre | 43,00 bar |
| Temperatura | — |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |

| Válvula | Globo, 3" (DN 80), CL600, RF bridada; internos: globo, jaula caracterizada 4 ventanas, flujo de adentro hacia afuera de la jaula (tiende a abrir); Cv nominal típico 126,0. |
| --- | --- |
| Característica inherente | Lineal |

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 6" | 80 | 146,4 mm | 11,0 mm |
| Salida | 8" | 40 | 202,7 mm | 8,18 mm |

## 3. Cálculo

| Ecuación | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x = ΔP/P1 | - | 0,4998 | 0,4876 | 0,4748 |
| Fγ = γ/1,40 | - | 0,9178 | 0,9178 | 0,9179 |
| Fp = 1/√(1 + Σζ/N2·(C/d²)²) | - | 0,9967 | 0,9922 | 0,9813 |
| xTP = (xT/Fp²)/(1 + xT·ζi/N5·(C/d²)²) | - | 0,7508 | 0,7519 | 0,7546 |
| xchoked = Fγ·xTP | - | 0,6891 | 0,6901 | 0,6926 |
| ΔPchoked = xchoked·P1 | bar | 28,95 | 28,30 | 27,71 |
| Y = 1 − mín(x, xchoked)/(3·xchoked) | - | 0,7582 | 0,7645 | 0,7715 |
| ρ1 (dato, P1·M/(Z1·R·T1) o IAPWS-95) | kg/m³ | 14,35 | 13,98 | 13,62 |
| Kv = W/(N6·Fp·Y·√(mín(x, xchoked)·P1·ρ1)) | m³/h | 19,29 | 29,93 | 46,76 |
| Rev = N4·Fd·Q/(ν·√(C·FL))·(FL²·C²/(N2·D⁴) + 1)^¼ | - | 2.280.695 | 2.747.222 | 3.298.059 |
| FR (factor de Reynolds) | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cv = Kv/0,865 (÷FR si Rev < 10⁴) | - | 22,30 | 34,60 | 54,05 |
| Apertura para Cv requerido | % | 16,0 | 26,0 | 41,7 |
| Carrera = apertura × carrera nominal (1 1/2 in (38,1 mm) estimada; puerto 2 5/8 in (66,7 mm) estimado) | mm | 6,10 | 9,90 | 15,9 |
| c = √(γ·P/ρ) aguas arriba / aguas abajo | m/s | 613,4 / 614,5 | 613,9 / 614,9 | 614,4 / 615,4 |
| Ma = v/c en la salida de la válvula | - | 0,111 | 0,166 | 0,250 |
| LpAe,1m trim / salida (IEC 60534-8-3) | dB(A) | 97,5 / — | 100 / — | 103 / — |
| LpAe,1m de la válvula | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |
| LpA a Rn = LpAe,1m − 10·lg((De + 2·Rn)/(De + 2)) | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |

Constantes de IEC 60534-2-1, Tabla 1 (Kv en m³/h, P en kPa, ρ en kg/m³, W en kg/h, d en mm): N2 = 1,6·10⁻³; N4 = 7,07·10⁻²; N5 = 1,8·10⁻³; N6 = 3,16. De = Di + 2·tp (diámetro exterior de la tubería de salida). Cv = Kv / 0,865.

## 4. Resultados

### Dimensionamiento

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de caudal Cv | - | 22,30 | 34,60 | 54,05 |
| Apertura estimada | % | 16,0 | 26,0 | 41,7 |
| Carrera de operación | mm | 6,10 | 9,90 | 15,9 |
| Caudal volumétrico real (entrada) | m³/h | 557,6 | 858,1 | 1.321 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 21,00 | 20,00 | 19,00 |
| Relación de caída de presión x = ΔP/P1 | - | 0,500 | 0,488 | 0,475 |
| ΔP de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 28,95 | 28,30 | 27,71 |
| Factor de tubería Fp | - | 0,997 | 0,992 | 0,981 |
| Factor de recuperación combinado FLp | - | 0,897 | 0,893 | 0,883 |
| Factor xT ajustado xTP | - | 0,751 | 0,752 | 0,755 |
| Tipo de cálculo |  | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico |

### Ruido aerodinámico (IEC 60534-8-3)

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de trim de bajo ruido requerido |  | Nivel 3 | Nivel 3 | Multietapa o silenciador |
| Ruido del trim LpA a 1 m | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |
| Ruido de la salida LpA a 1 m | dB(A) | — | — | — |
| Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |
| Ruido de la válvula LpA a Rn (1,00 m) | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |
| Densidad de salida ρ2 | kg/m³ | 7,150 | 7,140 | 7,131 |

Curva de Cv en función de la apertura de la válvula seleccionada (característica inherente) con los puntos de operación de cada caso.

## 5. Selección de materiales

### 5.1 Bases

Límites presión-temperatura: ASME B16.34-2017 (tablas 2, por grupo de material).

Servicio agrio: NACE MR0175 / ISO 15156 (producción) y NACE MR0103 / ISO 17945 (refinación); umbral pH₂S ≥ 0,3 kPa con agua libre.

Resistencia química: reglas por familia de material y extracto de tabla de compatibilidad A–D, combinadas tomando el nivel más desfavorable.

Cavitación: regímenes ISA-RP75.23 con Kapp, Kc, FL² y xFzp1; dureza mínima de internos por régimen.

Galling: criterios de pares de materiales (referencia de ensayo ASTM G98).

Puntaje de selección: índice de costo × factor químico × factor de erosión; se elige el menor apto.

### 5.2 Servicio

| Industria | Generación eléctrica |
| --- | --- |
| Fluido (solapa 2) | Agua, vapor (propiedades IAPWS-95) → familia vapor |
| Fase (deducida del cálculo) | Vapor |
| Composición | Confirmada por análisis |
| Agua libre | No |
| Régimen | Continuo |
| Medio (usuario / detectado) | Por evaluar / Sin mecanismo confirmado |
| Sólidos | Ausentes confirmados |
| Norma de servicio agrio | No aplica (confirmado) → No aplica |
| Temperatura de operación | 384 a 440 °C |
| Presión máxima | 4.201 kPa abs |
| ΔP máximo | 4.300 kPa |
| Cavitación / flashing | ninguna / no |

Dureza requerida: Caída de presión 43,0 bar > 20 bar: obturador y asiento endurecidos ≥ 38 HRC. Gas o vapor con ΔP > 10 bar: asiento con recargue duro contra el wire-drawing.

| Componente | Dureza mínima |
| --- | --- |
| obturador | 38,0 HRC |
| asiento | 38,0 HRC |

### 5.5 Mecanismos de deterioro

| ID | Mecanismo | Estado | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| M19 | Galling / soldadura en frío | Potencial | Contacto deslizante obturador–jaula, obturador–asiento y vástago–guía (se evalúa cada pareja). |
| M21 | Grafitización / creep a alta temperatura | Detectado | 440 °C: aceros al carbono no recomendados para uso prolongado (> 425 °C). |

### 5.6 Selección por componente

Cuerpo: ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido.

Seleccionado: ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido (UNS J12072; ASTM A217 Gr. WC6).

Temperatura del servicio 384 a 440 °C dentro del rango del material (-29 a 595 °C).

Sin agentes corrosivos informados.

ASME B16.34 grupo 1.9: CL600 admite 68,6 bar g a 440 °C ≥ diseño 46,0 bar g.

Índice de costo 1.8 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 1,80; rating 68,6 bar g, clase mínima CL600

Alternativas aptas: ASTM A217 WC9 — acero 2¼Cr-1Mo fundido (puntaje 2,00; química A); ASTM A182 F22 Cl.3 — acero 2¼Cr-1Mo forjado (puntaje 2,20; química A); ASTM A217 C5 — acero 5Cr-½Mo fundido (puntaje 2,60; química A)

Materiales descartados: 15 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Bonete: ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido.

El bonete se especifica del mismo material que el cuerpo (ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido) o de su equivalente forjado (A182 F11 Cl.2 (forja)), con el mismo grupo de ASME B16.34 y la misma resistencia química.

Nivel químico A; puntaje 1,80; rating 68,6 bar g, clase mínima CL600

Asiento: 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado).

Seleccionado: 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) (UNS S31600 + R30006; ASTM A479 316 + AWS A5.21 ERCoCr-A).

Temperatura del servicio 384 a 440 °C dentro del rango del material (-254 a 816 °C).

Sin agentes corrosivos informados.

Dureza requerida ≥ 38 HRC (≈ 353 HB); el material ofrece 40 HRC (≈ 371 HB).

Índice de costo 2.2 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 2,20

Alternativas aptas: Stellite 6 macizo (Co-Cr-W, fundido o forjado 6B) (puntaje 6,00; química A); Carburo de tungsteno con ligante de cobalto (inserto) (puntaje 10,00; química A); Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) (puntaje 11,00; química A)

Materiales descartados: 22 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Jaula caracterizada: Inoxidable 316 / 316L (A479, A276).

Seleccionado: Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) (UNS S31600 / S31603; ASTM A479 / A276 316).

Temperatura del servicio 384 a 440 °C dentro del rango del material (-254 a 816 °C).

Sin agentes corrosivos informados.

Índice de costo 1 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 1,00

Alternativas aptas: Inoxidable 316L (S31603) bajo carbono (puntaje 1,05; química A); ASTM A351 CF8M — 316 fundido (jaulas y guías) (puntaje 1,05; química A); Inoxidable 321 (S32100) estabilizado con titanio (puntaje 1,15; química A)

Materiales descartados: 17 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Guía: no aplica con el trim elegido.

Obturador: 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado).

Seleccionado: 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) (UNS S31600 + R30006; ASTM A479 316 + AWS A5.21 ERCoCr-A).

Temperatura del servicio 384 a 440 °C dentro del rango del material (-254 a 816 °C).

Sin agentes corrosivos informados.

Dureza requerida ≥ 38 HRC (≈ 353 HB); el material ofrece 40 HRC (≈ 371 HB).

Índice de costo 2.2 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 2,20

Alternativas aptas: Stellite 6 macizo (Co-Cr-W, fundido o forjado 6B) (puntaje 6,00; química A); Inconel 718 (N07718) envejecido (puntaje 6,76; química A); Carburo de tungsteno con ligante de cobalto (inserto) (puntaje 10,00; química A)

Materiales descartados: 26 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Vástago: Inoxidable 316 / 316L (A479, A276).

Seleccionado: Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) (UNS S31600 / S31603; ASTM A479 / A276 316).

Temperatura del servicio 384 a 440 °C dentro del rango del material (-254 a 816 °C).

Sin agentes corrosivos informados.

Índice de costo 1 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Observación: Límite de fluencia bajo para el empuje del actuador con esta ΔP / clase.

Nivel químico A; puntaje 1,50

Alternativas aptas: Inoxidable 316L (S31603) bajo carbono (puntaje 1,58; química A); Nitronic 50 (S20910, XM-19) de alta resistencia (puntaje 1,60; química A); Nitronic 60 (S21800) — inoxidable antigalling (puntaje 1,70; química A)

Materiales descartados: 11 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

### 5.7 Galling

| Pareja | Materiales | Riesgo | Motivo | Remedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obturador – Jaula caracterizada | 316_ST6 / 316 | MEDIO | Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. La temperatura (> 316 °C) reduce la dureza y la película de óxido protectora. | Usar una pareja disímil: recargue de Stellite 6 en una de las superficies, buje de Nitronic 60, endurecer una de las partes a ≥ 38 HRC o lograr una diferencia de dureza ≥ 10 HRC; verificar con ensayo ASTM G98. |
| Obturador – Asiento | 316_ST6 / 316_ST6 | MEDIO | Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. La temperatura (> 316 °C) reduce la dureza y la película de óxido protectora. | Usar una pareja disímil: recargue de Stellite 6 en una de las superficies, buje de Nitronic 60, endurecer una de las partes a ≥ 38 HRC o lograr una diferencia de dureza ≥ 10 HRC; verificar con ensayo ASTM G98. |

### 5.8 Juego de internos

Cada juego estándar se evalúa con las mismas reglas que los materiales sueltos (temperatura, química, servicio agrio, dureza y resistencia al desgaste) más el galling de las parejas obturador–asiento y obturador–jaula y el tipo de asiento que pide la clase de cierre.

Combinación especial; juego estándar apto más cercano: N25-T06 — Stellite macizo en asiento y jaula.

N25-T01 — Martensítico endurecido: no apto. Asiento (416): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 427 °C. Jaula caracterizada (CB7Cu1): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 343 °C. (índice 3,06)

N25-T02 — Inoxidable 316 con jaula ENC: no apto. Asiento (316): Dureza 150 HB menor que la requerida (38 HRC). Jaula caracterizada (316_ENC): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 400 °C. (índice 3,92)

N25-T03 — Inoxidable 316 con jaula ENC y asiento blando: no apto. Asiento (316): Dureza 150 HB menor que la requerida (38 HRC). Jaula caracterizada (316_ENC): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 400 °C. (índice 3,92)

N25-T04 — 316 con Stellite en asiento y guía, jaula ENC: no apto. Jaula caracterizada (316_ENC): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 400 °C. (índice 9,80)

N25-T05 — 316 con Stellite, jaula ENC y asiento blando: no apto. Jaula caracterizada (316_ENC): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 400 °C. Lleva asiento blando y la clase de cierre no lo requiere. (índice 6,00)

N25-T06 — Stellite macizo en asiento y jaula: apto (índice 14,2)

N25-T07 — Stellite macizo con asiento blando: no apto. Lleva asiento blando y la clase de cierre no lo requiere. El inserto de PTFE no admite 440 °C. (índice 10,4)

N25-T08 — 316L con jaula ENC: no apto. Asiento (316L): Dureza 150 HB menor que la requerida (38 HRC). Jaula caracterizada (316_ENC): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 400 °C. (índice 4,04)

N25-T09 — 321 estabilizado con jaula 347 ENC: no apto. Asiento (321): Dureza 160 HB menor que la requerida (38 HRC). Jaula caracterizada (CF8C_ENC): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 400 °C. (índice 4,47)

N25-T10 — Stellite en asiento con jaula 17-4PH: no apto. Jaula caracterizada (CB7Cu1): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 343 °C. (índice 9,60)

N25-T11 — 316 con Stellite y jaula 17-4PH: no apto. Jaula caracterizada (CB7Cu1): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 343 °C. (índice 5,80)

N25-T12 — Inoxidable 316 con jaula 17-4PH: no apto. Asiento (316): Dureza 150 HB menor que la requerida (38 HRC). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 343 °C. (índice 3,72)

N25-T13 — 440C con jaula 17-4PH: no apto. Asiento (440C): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 427 °C. Jaula caracterizada (CB7Cu1): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 343 °C. (índice 3,60)

N25-T14 — 316 con asiento blando y jaula 17-4PH: no apto. Asiento (316): Dureza 150 HB menor que la requerida (38 HRC). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 343 °C. (índice 3,72)

N25-T15 — Asiento blando con obturador 416 y jaula 17-4PH: no apto. Asiento (316): Dureza 150 HB menor que la requerida (38 HRC). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 343 °C. (índice 3,39)

N25-T16 — NACE de alta resistencia: no apto. Jaula caracterizada (CB7Cu1_CR): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 343 °C. Obturador (174_H1150D_ST6): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 343 °C. (índice 10,6)

N25-T17 — Martensítico NACE (CA6NM): no apto. Asiento (410_NACE): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 427 °C. Dureza 22 HRC (≈ 237 HB) menor que la requerida (38 HRC). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Temperatura máxima 440 °C > límite del material 343 °C. (índice 3,42)

### 5.9 Empaquetadura y bonete

Bases: límites de temperatura (con reducción del grafito en medio oxidante), presión, compatibilidad química A–D, vacío, vapor, sólidos y exigencia de emisión fugitiva (ISO 15848-1; API 622 / 624 para vástago ascendente, API 641 para cuarto de vuelta). Entre las aptas se elige el menor índice de costo × factor químico × factores de servicio.

Elegida: Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión. Bonete: Prolongado con aletas para alta temperatura (bonete). T máxima 440 °C > 427 °C: bonete prolongado con aletas para bajar la temperatura en la empaquetadura y proteger el actuador.

Seleccionada: Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión. Anillos de grafito flexible expandido con anillos de trenza de carbono en los extremos para evitar la extrusión. Para alta temperatura, vapor y servicio contra fuego (fire-safe).

Temperatura 384 a 440 °C dentro de su rango (-198 a 538 °C; 371 °C en medio oxidante).

Presión de diseño 46,0 bar g ≤ 414 bar.

Compatibilidad química: A — excelente.

Emisión: requerida estándar; la empaquetadura es estándar. Fluido no tóxico ni COV: alcanza una empaquetadura estándar.

Fricción alta; índice de costo 1,30 (PTFE en V simple = 1).

Fricción alta: considerarla en el par o la fuerza del actuador y en la precisión.

En agua o vapor, usar grafito con inhibidor de corrosión (o arandela de sacrificio) para evitar la corrosión galvánica del vástago.

Se oxida en aire u oxidantes por encima de unos 371 °C.

Alternativas aptas: Grafito de alta hermeticidad con carga viva, resortes de Inconel 718 (índice 4,14); Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo (índice 6,00)

Descartada: Anillos en V de PTFE, simple, con resorte. T máxima 440 °C supera su límite de 232 °C. PTFE en vapor por encima de 150 °C: flujo en frío y reajustes frecuentes.

Descartada: PTFE doble en V, para presión (dos juegos en serie). T máxima 440 °C supera su límite de 232 °C. PTFE en vapor por encima de 150 °C: flujo en frío y reajustes frecuentes.

Descartada: PTFE doble en V, para vacío (juegos invertidos). T máxima 440 °C supera su límite de 232 °C. Presión de diseño 46,0 bar g mayor que su límite típico de 4 bar. PTFE en vapor por encima de 150 °C: flujo en frío y reajustes frecuentes.

Descartada: PTFE doble en V, para presión y vacío (juegos opuestos). T máxima 440 °C supera su límite de 232 °C. PTFE en vapor por encima de 150 °C: flujo en frío y reajustes frecuentes.

Descartada: PTFE trenzado (empaquetadura de compresión). T máxima 440 °C supera su límite de 232 °C. PTFE en vapor por encima de 150 °C: flujo en frío y reajustes frecuentes.

Descartada: PTFE trenzado con lubricador y válvula de aislamiento. T máxima 440 °C supera su límite de 232 °C. PTFE en vapor por encima de 150 °C: flujo en frío y reajustes frecuentes.

Descartada: Anillos de PTFE con carbono / grafito (relleno). T máxima 440 °C supera su límite de 260 °C. PTFE en vapor por encima de 150 °C: flujo en frío y reajustes frecuentes.

Descartada: PTFE con carga viva (resortes Belleville), baja emisión. T máxima 440 °C supera su límite de 232 °C. PTFE en vapor por encima de 150 °C: flujo en frío y reajustes frecuentes.

Descartada: PTFE/carbono con carga viva, doble juego, baja emisión. T máxima 440 °C supera su límite de 232 °C. PTFE en vapor por encima de 150 °C: flujo en frío y reajustes frecuentes.

Descartada: PTFE/vidrio con carga viva, baja emisión. T máxima 440 °C supera su límite de 232 °C. PTFE en vapor por encima de 150 °C: flujo en frío y reajustes frecuentes.

Descartada: Grafito de baja fricción con carga viva (resortes Belleville), baja emisión. T máxima 440 °C supera su límite de 371 °C.

Descartada: Grafito de alta hermeticidad con carga viva, resortes de 17-7PH. T máxima 440 °C supera su límite de 343 °C.

## 6. Actuador, posicionador y accesorios

Método de fuerzas para válvulas de vástago deslizante: F = A + B + C + D, donde A es el desbalance estático del fluido sobre el obturador y el vástago, B la carga de asiento de la clase de cierre, C la fricción de la empaquetadura y D las fuerzas adicionales. Presiones manométricas a cierre en psi, áreas en in² y fuerzas en lbf (con su equivalente en N).

| Componente | Valor | Fórmula / base |
| --- | --- | --- |
| A, desbalance estático (cierre) | 2,07 kN (466 lbf) | ΔP·A_desb + P1·A_vástago = 623,7·0,305 + 623,7·0,442 |
| B, carga de asiento | 5,50 kN (1.237 lbf) | 150·PC (clase IV, sello de balanceo); PC = π·2,625 in |
| C, fricción de empaquetadura | 2,94 kN (660 lbf) | Grafito simple, según clase de presión; vástago 19,0 mm (0,750 in) |
| D, fuerzas adicionales | 0 N (0 lbf) | 0 (sin fuerzas adicionales declaradas) |
| Fuerza de cierre A + B + C + D | 10,51 kN (2.363 lbf) |  |
| Fuerza de apertura | 3,78 kN (850 lbf) | Término de presión que retiene + C + D (B = 0): ΔP·A_desb = 623,7·0,305 |

| Paso | Ecuación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Área del puerto | A_puerto = π·d²/4 | 5,412 in² |
| Área del vástago | A_vástago = π·d_v²/4 | 0,442 in² |
| Desbalance estático | ΔP·A_desb + P1·A_vástago = 623,7·0,305 + 623,7·0,442 | 2,07 kN (466 lbf) |
| Carga de asiento | 150·PC (clase IV, sello de balanceo) | 5,50 kN (1.237 lbf) |
| Fricción de empaquetadura | Grafito simple, según clase de presión | 2,94 kN (660 lbf) |
| Fuerza de cierre | F = A + B + C + D | 10,51 kN (2.363 lbf) |
| Fuerza de apertura | F = A_apertura + C + D | 3,78 kN (850 lbf) |
| Fuerza requerida con margen | F × 1,10 | 11,56 kN (2.599 lbf) |
| Ajuste de banco inferior | Pbl = F_cierre·m / A (el resorte asienta) | 17,0 psig |
| Ajuste de banco superior | Pbu = Pbl + rango (≥ ⅓ del rango de operación, ≥ Kn·ΔP·L/A) | 34,0 psig |
| Constante del resorte | Ks = (Pbu − Pbl)·A / L | 1.768 lbf/in |
| Presión de aire requerida | P = Pbu + F_apertura·m / A | 2,76 bar g (40,0 psig) |

| Dato / resultado | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de actuador | Diafragma y resorte |
| Modo de falla | Cierra (FC) |
| Volante (mando manual) | No |
| Aire de instrumentos disponible | 4,00 a 7,00 bar g (mínimo a máximo) |
| Flujo (sentido) | Up |
| Selección | Diafragma y resorte D-156: área efectiva 1.006 cm² (156,0 in²), carrera máxima 50,8 mm (2,000 in) |
| Método | Fuerzas A + B + C + D de válvula de vástago deslizante |
| Obturador | Balanceado |
| Flujo / efecto de la presión | Up: obturador balanceado, la presión actúa sobre la corona del sello de balanceo |
| Diámetro del vástago | 19,0 mm (0,750 in) (estimado) |
| Empaquetadura considerada | Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión |
| Carrera nominal | 38,1 mm (1,500 in) |
| Acción del actuador | Aire para abrir (resorte cierra): actuador de acción inversa |
| Ajuste de banco (bench set) | 17,0 – 34,0 psig (1,17 – 2,34 bar g) |
| Constante del resorte | 309,6 N/mm (1.768 lbf/in) |
| Compresión inicial del resorte | 38,1 mm (1,500 in) |
| Carga máxima del resorte | 23,59 kN (5.304 lbf) |
| Presión de aire requerida en el actuador | 2,76 bar g (40,0 psig) |
| Empuje de cierre disponible | 11,80 kN (2.652 lbf) |
| Empuje de apertura disponible | 11,10 kN (2.496 lbf) |
| Margen de presión con aire mínimo | 0,69 bar g (10,0 psig) |
| Constante mínima por gradiente negativo | 155 lbf/in (Kn = 0,51 in, ΔP con caudal 305 psi) |
| Carga del vástago en el asiento / admisible | 11,80 kN (2.652 lbf) / 30,06 kN (6.759 lbf) (316 endurecido, 440 °C) |

### Posicionador

| Tag | — |
| --- | --- |
| Tipo | Digital-HART |
| Señal de entrada | 4-20mA dc |
| Acción | Configurable |
| Manómetros | Sí |
| Set de aire de instrumentos | Sí |
| Salida del set de aire | Ajustable 0-80 psi |
| Señales habilitadas | 4-20mA dc, 4-12mA dc, 12-20mA dc |

Foundation FieldBus: no corresponde a un posicionador digital-hart.

3-15 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

3-9 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

9-15 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

6-30 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

Tamaños de actuador de series genéricas (no corresponden a ningún fabricante). El fabricante confirma el modelo, el resorte y el ajuste de banco.

## 7. Conclusión

Válvula seleccionada: Globo, 3" (DN 80), CL600, RF bridada; internos: globo, jaula caracterizada 4 ventanas, flujo de adentro hacia afuera de la jaula (tiende a abrir); Cv nominal típico 126,0.

Condiciones a resolver: Riesgo medio de galling: obturador – asiento; Riesgo medio de galling: obturador – jaula caracterizada; Ruido por encima del límite; Sello de balanceo y temperatura. Ver el informe técnico.

# Hoja de datos de válvula de control

| Proyecto | Workshop N25 Valves Sizing | Tag | PV-3410 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Caso de práctica | Servicio | Reducción de vapor sobrecalentado de alta a media presión (cabezal MP) |
| Documento | WS-02 | Revisión | 0 |
| Preparado por | INSTRUMATIK S.A.S. | Fecha | 24/10/2026 |

## Condiciones de servicio

| Fluido | Agua, vapor (propiedades IAPWS-95) | Estado | Vapor de agua (steam) |
| --- | --- | --- | --- |

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal másico | kg/h | 8.000 | 12.000 | 18.000 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 41,00 | 40,00 | 39,00 |
| Presión de salida P2 | bar g | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Factor de caída de presión crítica xT | - | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Temperatura de salida T2 | °C | 383,8 | 384,6 | 385,4 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 21,00 | 20,00 | 19,00 |
| Cv requerido | - | 22,30 | 34,60 | 54,05 |
| Apertura | % | 16,0 | 26,0 | 41,7 |
| Carrera de operación | mm | 6,10 | 9,90 | 15,9 |
| Tipo de cálculo |  | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico |
| Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |
| Nivel de trim de bajo ruido |  | Nivel 3 | Nivel 3 | Multietapa o silenciador |
| Mach en la salida de la válvula | - | 0,111 | 0,166 | 0,250 |
| Velocidad aguas abajo | m/s | 9,63 | 14,5 | 21,7 |

### Condición de cierre (Tight Shutoff)

| Presión de entrada P1 | 43,00 bar g |
| --- | --- |
| Presión de salida P2 | 0 bar g |
| ΔP de cierre | 43,00 bar |
| Temperatura | — |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |

## Línea

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 6" | 80 | 146,4 mm | 11,0 mm |
| Salida | 8" | 40 | 202,7 mm | 8,18 mm |

## Cuerpo

| Estilo | Globo |
| --- | --- |
| Diámetro | 3" (DN 80) |
| Rating | CL600 (ASME B16.34) |
| Conexión a proceso | RF bridada |
| Área de salida | 4.560 mm² |
| Presión de diseño | 46,00 bar g |
| Temperatura de diseño | 440,0 °C |
| Material cuerpo | ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido · 170 HB · ASTM A217 Gr. WC6 |
| Material bonete | ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido · 170 HB · ASTM A217 Gr. WC6 |
| Grupo ASME B16.34 | 1.9 |
| Ruido admisible | 85,0 dB(A) |

## Internos

| Tipo de trim | Globo, jaula caracterizada 4 ventanas, flujo de adentro hacia afuera de la jaula (tiende a abrir) |
| --- | --- |
| Obturador | Balanceado |
| Trim para ruido aerodinámico | Estándar (pasaje único) |
| Característica inherente | Lineal |
| Cv nominal (típico del tamaño y trim) | 126,0 |
| Tamaño del trim (diámetro del puerto) | 2 5/8 in (66,7 mm) estimado |
| Carrera nominal del vástago | 1 1/2 in (38,1 mm) estimada |
| Carrera de operación | Mínimo: 6,10 mm · Normal: 9,90 mm · Máximo: 15,9 mm |
| Guía y obturador | Obturador guiado por jaula, balanceado (elegido). Verificar que el sello de balanceo cumpla la clase de cierre y la temperatura. |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV (ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4) |
| Fuga admisible | 0,01 % de la capacidad nominal. |
| Material obturador | 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) · 40 HRC (≈ 371 HB) · ASTM A479 316 + AWS A5.21 ERCoCr-A |
| Material asiento | 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) · 40 HRC (≈ 371 HB) · ASTM A479 316 + AWS A5.21 ERCoCr-A |
| Material jaula caracterizada | Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) · 150 HB · ASTM A479 / A276 316 |
| Material vástago | Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) · 150 HB · ASTM A479 / A276 316 |
| Juego de internos | Combinación especial; juego estándar apto más cercano: N25-T06 — Stellite macizo en asiento y jaula |
| Empaquetadura | Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión |
| Tipo de empaquetadura | Cinta moldeada · carga viva: no · Por encima de 232 °C (450 °F), hasta 538 °C |
| Emisión fugitiva | Requerida estándar; estándar |
| Tipo de bonete | Prolongado con aletas para alta temperatura (bonete) |

## Actuador

| Tipo de actuador | Diafragma y resorte |
| --- | --- |
| Modo de falla | Cierra (FC) |
| Volante (mando manual) | No |
| Aire de instrumentos disponible | 4,00 a 7,00 bar g (mínimo a máximo) |
| Flujo (sentido) | Up |
| Fuerza requerida (con margen 1,10) | 11,56 kN (2.599 lbf) |
| Selección | Diafragma y resorte D-156: área efectiva 1.006 cm² (156,0 in²), carrera máxima 50,8 mm (2,000 in) |
| Método | Fuerzas A + B + C + D de válvula de vástago deslizante |
| Obturador | Balanceado |
| Flujo / efecto de la presión | Up: obturador balanceado, la presión actúa sobre la corona del sello de balanceo |
| Diámetro del vástago | 19,0 mm (0,750 in) (estimado) |
| Empaquetadura considerada | Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión |
| Carrera nominal | 38,1 mm (1,500 in) |
| Acción del actuador | Aire para abrir (resorte cierra): actuador de acción inversa |
| Ajuste de banco (bench set) | 17,0 – 34,0 psig (1,17 – 2,34 bar g) |
| Constante del resorte | 309,6 N/mm (1.768 lbf/in) |
| Compresión inicial del resorte | 38,1 mm (1,500 in) |
| Carga máxima del resorte | 23,59 kN (5.304 lbf) |
| Presión de aire requerida en el actuador | 2,76 bar g (40,0 psig) |
| Empuje de cierre disponible | 11,80 kN (2.652 lbf) |
| Empuje de apertura disponible | 11,10 kN (2.496 lbf) |
| Margen de presión con aire mínimo | 0,69 bar g (10,0 psig) |
| Constante mínima por gradiente negativo | 155 lbf/in (Kn = 0,51 in, ΔP con caudal 305 psi) |
| Carga del vástago en el asiento / admisible | 11,80 kN (2.652 lbf) / 30,06 kN (6.759 lbf) (316 endurecido, 440 °C) |

## Posicionador

| Tag | — |
| --- | --- |
| Tipo | Digital-HART |
| Señal de entrada | 4-20mA dc |
| Acción | Configurable |
| Manómetros | Sí |
| Set de aire de instrumentos | Sí |
| Salida del set de aire | Ajustable 0-80 psi |
| Señales habilitadas | 4-20mA dc, 4-12mA dc, 12-20mA dc |

## Accesorios

| Accesorios | No requeridos |
| --- | --- |

## Notas

[Crítica] Mínimo: Ruido por encima del límite

[Crítica] Normal: Ruido por encima del límite

[Crítica] Máximo: Ruido por encima del límite

[Advertencia] General: Sello de balanceo y temperatura

[Advertencia] Materiales: Riesgo medio de galling: obturador – jaula caracterizada

[Advertencia] Materiales: Riesgo medio de galling: obturador – asiento

Factores de válvula típicos y genéricos (no corresponden a ningún fabricante). Verificar con los datos certificados de la válvula ofertada.

# Informe técnico de selección de válvula de control

| Proyecto | Workshop N25 Valves Sizing | Tag | PV-3410 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Caso de práctica | Servicio | Reducción de vapor sobrecalentado de alta a media presión (cabezal MP) |
| Documento | WS-02 | Revisión | 0 |
| Preparado por | INSTRUMATIK S.A.S. | Fecha | 24/10/2026 |

## 1. Resumen

Válvula: Globo, 3" (DN 80), CL600, RF bridada; internos: globo, jaula caracterizada 4 ventanas, flujo de adentro hacia afuera de la jaula (tiende a abrir); Cv nominal típico 126,0.

Hay condiciones críticas: la selección requiere acciones de corrección.

## 2. Datos de instalación

| Estilo de válvula | Globo |
| --- | --- |
| Rating | CL600 |
| Conexión a proceso | RF bridada |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |
| Presión de diseño | 46,00 bar g |
| Temperatura de diseño | 440,0 °C |
| Ruido permitido | 85,0 dB(A) |

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 6" | 80 | 146,4 mm | 11,0 mm |
| Salida | 8" | 40 | 202,7 mm | 8,18 mm |

## 3. Datos de dimensionamiento

Tipo de fluido: Vapor de agua (steam). Fluido: Agua, vapor (propiedades IAPWS-95).

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal másico | kg/h | 8.000 | 12.000 | 18.000 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 41,00 | 40,00 | 39,00 |
| Presión de salida P2 | bar g | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Factor de caída de presión crítica xT | - | 0,750 | 0,750 | 0,750 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Temperatura de salida T2 | °C | 383,8 | 384,6 | 385,4 |

| Trim para ruido aerodinámico | Estándar (pasaje único) |
| --- | --- |
| Distancia Rn desde la pared de la tubería | 1,00 m |
| Área de salida de la válvula | 4.560 mm² (área del diámetro nominal) |
| Condición de salida T2, ρ2 | IAPWS-95, expansión isoentálpica |

### Condición de cierre (Tight Shutoff)

| Presión de entrada P1 | 43,00 bar g |
| --- | --- |
| Presión de salida P2 | 0 bar g |
| ΔP de cierre | 43,00 bar |
| Temperatura | — |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |

## 4. Resultados

### Dimensionamiento

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de caudal Cv | - | 22,30 | 34,60 | 54,05 |
| Apertura estimada | % | 16,0 | 26,0 | 41,7 |
| Carrera de operación | mm | 6,10 | 9,90 | 15,9 |
| Caudal volumétrico real (entrada) | m³/h | 557,6 | 858,1 | 1.321 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 21,00 | 20,00 | 19,00 |
| Relación de caída de presión x = ΔP/P1 | - | 0,500 | 0,488 | 0,475 |
| ΔP de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 28,95 | 28,30 | 27,71 |
| Factor de tubería Fp | - | 0,997 | 0,992 | 0,981 |
| Factor de recuperación combinado FLp | - | 0,897 | 0,893 | 0,883 |
| Factor xT ajustado xTP | - | 0,751 | 0,752 | 0,755 |
| Masa molar | kg/kmol | 18,02 | 18,02 | 18,02 |
| Relación de calores específicos γ | - | 1,285 | 1,285 | 1,285 |
| Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 14,35 | 13,98 | 13,62 |
| Factor de expansión Y | - | 0,758 | 0,764 | 0,771 |
| Sobrecalentamiento a P2 | °C | 169 | 170 | 171 |
| Número de Reynolds Rev | - | 2.280.695 | 2.747.222 | 3.298.059 |
| Diámetro interno aguas arriba | mm | 146,4 | 146,4 | 146,4 |
| Diámetro interno aguas abajo | mm | 202,7 | 202,7 | 202,7 |
| Tipo de cálculo |  | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico | Steam sobrecal., subcrítico |

### Ruido aerodinámico (IEC 60534-8-3)

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de trim de bajo ruido requerido |  | Nivel 3 | Nivel 3 | Multietapa o silenciador |
| Ruido del trim LpA a 1 m | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |
| Ruido de la salida LpA a 1 m | dB(A) | — | — | — |
| Ruido de la válvula LpA a 1 m | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |
| Ruido de la válvula LpA a Rn (1,00 m) | dB(A) | 97,5 | 100 | 103 |
| Densidad de salida ρ2 | kg/m³ | 7,150 | 7,140 | 7,131 |

### Velocidades

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Mach aguas arriba | - | 0,0150 | 0,0231 | 0,0355 |
| Número de Mach en la salida de la válvula | - | 0,111 | 0,166 | 0,250 |
| Número de Mach aguas abajo | - | 0,0157 | 0,0235 | 0,0353 |
| Velocidad aguas arriba | m/s | 9,21 | 14,2 | 21,8 |
| Velocidad en la salida de la válvula | m/s | 68,2 | 102 | 154 |
| Velocidad aguas abajo | m/s | 9,63 | 14,5 | 21,7 |
| Velocidad del sonido aguas arriba | m/s | 613,4 | 613,9 | 614,4 |
| Velocidad del sonido en la salida | m/s | 614,5 | 614,9 | 615,4 |
| Velocidad del sonido aguas abajo | m/s | 614,5 | 614,9 | 615,4 |
| Área de salida de la válvula usada | mm² | 4.560 | 4.560 | 4.560 |

## 5. Alertas y fenómenos

[Crítica] Mínimo: Ruido por encima del límite · intensidad 58 %

Nivel estimado LpAe,1m = 97,5 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

Soluciones posibles:

Internos de bajo ruido (jaula con múltiples orificios pequeños): reducen el ruido en 10–20 dB(A).

Internos multietapa o caída de presión repartida con un difusor aguas abajo.

Silenciador en línea (especialmente en venteos a la atmósfera).

Tubería de mayor espesor de pared o aislamiento acústico (tratamiento del camino, no de la fuente).

Reducir la velocidad en la salida (diámetro de válvula o de tubería mayor).

Referencia: IEC 60534-8-3:2010

[Crítica] Normal: Ruido por encima del límite · intensidad 67 %

Nivel estimado LpAe,1m = 100,0 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

Soluciones posibles:

Internos de bajo ruido (jaula con múltiples orificios pequeños): reducen el ruido en 10–20 dB(A).

Internos multietapa o caída de presión repartida con un difusor aguas abajo.

Silenciador en línea (especialmente en venteos a la atmósfera).

Tubería de mayor espesor de pared o aislamiento acústico (tratamiento del camino, no de la fuente).

Reducir la velocidad en la salida (diámetro de válvula o de tubería mayor).

Referencia: IEC 60534-8-3:2010

[Crítica] Máximo: Ruido por encima del límite · intensidad 75 %

Nivel estimado LpAe,1m = 102,5 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

Soluciones posibles:

Internos de bajo ruido (jaula con múltiples orificios pequeños): reducen el ruido en 10–20 dB(A).

Internos multietapa o caída de presión repartida con un difusor aguas abajo.

Silenciador en línea (especialmente en venteos a la atmósfera).

Tubería de mayor espesor de pared o aislamiento acústico (tratamiento del camino, no de la fuente).

Reducir la velocidad en la salida (diámetro de válvula o de tubería mayor).

Referencia: IEC 60534-8-3:2010

[Advertencia] General: Sello de balanceo y temperatura

La temperatura de diseño (440 °C) supera el límite práctico del sello de balanceo de PTFE (unos 232 °C).

Soluciones posibles:

Especificar sello de balanceo de grafito o metálico para alta temperatura.

Confirmar con el fabricante la clase de cierre que se obtiene con ese sello.

Referencia: Práctica de la industria (manuales de fabricantes de válvulas de control)

[Advertencia] Materiales: Riesgo medio de galling: obturador – jaula caracterizada

316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) contra Inoxidable 316 / 316L (A479, A276): Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. La temperatura (> 316 °C) reduce la dureza y la película de óxido protectora.

Soluciones posibles:

Usar una pareja disímil: recargue de Stellite 6 en una de las superficies, buje de Nitronic 60, endurecer una de las partes a ≥ 38 HRC o lograr una diferencia de dureza ≥ 10 HRC; verificar con ensayo ASTM G98.

Referencia: ASTM G98 (umbral de galling)

[Advertencia] Materiales: Riesgo medio de galling: obturador – asiento

316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) contra 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado): Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. La temperatura (> 316 °C) reduce la dureza y la película de óxido protectora.

Soluciones posibles:

Usar una pareja disímil: recargue de Stellite 6 en una de las superficies, buje de Nitronic 60, endurecer una de las partes a ≥ 38 HRC o lograr una diferencia de dureza ≥ 10 HRC; verificar con ensayo ASTM G98.

Referencia: ASTM G98 (umbral de galling)

[Información] General: Rating verificado con el material del cuerpo

CL600 con ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido (grupo 1.9) admite 68,62 bar g a 440 °C; diseño 46,00 bar g.

Referencia: ASME B16.34, Tabla 2-1.9 (clase estándar)

[Información] General: Capacidad nominal típica

La capacidad nominal de la válvula es un valor típico del estilo, no de un fabricante. Reemplácela por el valor certificado de la válvula ofertada para verificar la apertura real.

[Información] Materiales: Dureza mínima de los internos

Caída de presión 43,0 bar > 20 bar: obturador y asiento endurecidos ≥ 38 HRC. Gas o vapor con ΔP > 10 bar: asiento con recargue duro contra el wire-drawing.

Referencia: ISA-RP75.23; práctica de fabricantes de válvulas

[Información] Materiales: Empaquetadura de fricción alta

Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión: su fricción es mayor que la del PTFE. Afecta la fuerza o el par del actuador y la banda muerta del posicionador.

Soluciones posibles:

Sumar la fricción de la empaquetadura al dimensionar el actuador.

Usar posicionador digital para compensar la banda muerta.

Referencia: Práctica de la industria de válvulas de control (empaquetaduras y bonetes); ASME B16.34

[Información] Materiales: Bonete prolongado

T máxima 440 °C > 427 °C: bonete prolongado con aletas para bajar la temperatura en la empaquetadura y proteger el actuador.

Referencia: Práctica de la industria de válvulas de control (empaquetaduras y bonetes); ASME B16.34

[Información] Actuador: Aire máximo sobre el límite del actuador

El aire máximo (7,00 bar g (101,5 psig)) supera la presión máxima del actuador (3,45 bar g (50,0 psig)): el set de aire de la solapa 5 debe regularse por debajo de ese límite.

Soluciones posibles:

Regular la alimentación entre 2,76 bar g (40,0 psig) y 3,45 bar g (50,0 psig) con el set de aire (solapa 5).

Referencia: Práctica de la industria de válvulas de control (dimensionamiento de actuadores)

## 6. Acciones de corrección

Ruido por encima del límite: Internos de bajo ruido (jaula con múltiples orificios pequeños): reducen el ruido en 10–20 dB(A).

Ruido por encima del límite: Internos multietapa o caída de presión repartida con un difusor aguas abajo.

Ruido por encima del límite: Silenciador en línea (especialmente en venteos a la atmósfera).

Ruido por encima del límite: Tubería de mayor espesor de pared o aislamiento acústico (tratamiento del camino, no de la fuente).

Ruido por encima del límite: Reducir la velocidad en la salida (diámetro de válvula o de tubería mayor).

Sello de balanceo y temperatura: Especificar sello de balanceo de grafito o metálico para alta temperatura.

Sello de balanceo y temperatura: Confirmar con el fabricante la clase de cierre que se obtiene con ese sello.

Riesgo medio de galling: obturador – jaula caracterizada: Usar una pareja disímil: recargue de Stellite 6 en una de las superficies, buje de Nitronic 60, endurecer una de las partes a ≥ 38 HRC o lograr una diferencia de dureza ≥ 10 HRC; verificar con ensayo ASTM G98.

## 7. Características recomendadas de la válvula

| Aspecto | Recomendación |
| --- | --- |
| Coeficiente de caudal | Cv requerido máximo 54,1. Se recomienda una válvula con Cv nominal de al menos 63,6 (apertura ≤ 85 % en el caso máximo). Con la válvula de 3" (Cv nominal típico 126,0) la apertura queda entre 16 % y 42 %. |
| Estilo de cuerpo | Cuerpo globo, rating CL600, conexión RF bridada. |
| Internos (trim) y ruido | Ningún trim de una etapa cumple el límite de ruido: se requieren internos multietapa, difusor o silenciador aguas abajo, o repartir la caída de presión. |
| Tipo de guía y obturador | Obturador guiado por jaula, balanceado (elegido). Verificar que el sello de balanceo cumpla la clase de cierre y la temperatura. |
| Asiento y clase de cierre | ANSI Clase IV: fuga admisible 0,01 % de la capacidad nominal. |
| Característica inherente | La caída de presión varía poco entre casos: la característica lineal da una ganancia más uniforme. Seleccionada: lineal. |
| Ruido | Nivel máximo estimado 102,5 dB(A) a 1 m de la tubería (límite 85 dB(A), IEC 60534-8-3). No cumple. |
| Actuador | El cálculo de fuerza o par del actuador se incorporará en una próxima versión. Debe vencer la ΔP de cierre 43,00 bar (caso Tight Shutoff) y asegurar la carga de asiento de la clase ANSI Clase IV. |

## 8. Selección de materiales

Medio detectado: Sin mecanismo confirmado. Servicio agrio: no. Norma aplicable: No aplica (Sin H₂S informado).

Dureza de internos: Caída de presión 43,0 bar > 20 bar: obturador y asiento endurecidos ≥ 38 HRC. Gas o vapor con ΔP > 10 bar: asiento con recargue duro contra el wire-drawing.

| Componente | Material | Dureza | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido | 170 HB | Seleccionado: ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido (UNS J12072; ASTM A217 Gr. WC6).; Temperatura del servicio 384 a 440 °C dentro del rango del material (-29 a 595 °C).; Sin agentes corrosivos informados. |
| Bonete | ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido | 170 HB | El bonete se especifica del mismo material que el cuerpo (ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido) o de su equivalente forjado (A182 F11 Cl.2 (forja)), con el mismo grupo de ASME B16.34 y la misma resistencia química. |
| Asiento | 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) | 40 HRC (≈ 371 HB) | Seleccionado: 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) (UNS S31600 + R30006; ASTM A479 316 + AWS A5.21 ERCoCr-A).; Temperatura del servicio 384 a 440 °C dentro del rango del material (-254 a 816 °C).; Sin agentes corrosivos informados. |
| Jaula caracterizada | Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) | 150 HB | Seleccionado: Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) (UNS S31600 / S31603; ASTM A479 / A276 316).; Temperatura del servicio 384 a 440 °C dentro del rango del material (-254 a 816 °C).; Sin agentes corrosivos informados. |
| Guía | No aplica | — |  |
| Obturador | 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) | 40 HRC (≈ 371 HB) | Seleccionado: 316 con recargue de Stellite 6 (asiento y/o superficie de guiado) (UNS S31600 + R30006; ASTM A479 316 + AWS A5.21 ERCoCr-A).; Temperatura del servicio 384 a 440 °C dentro del rango del material (-254 a 816 °C).; Sin agentes corrosivos informados. |
| Vástago | Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) | 150 HB | Seleccionado: Inoxidable 316 / 316L (A479, A276) (UNS S31600 / S31603; ASTM A479 / A276 316).; Temperatura del servicio 384 a 440 °C dentro del rango del material (-254 a 816 °C).; Sin agentes corrosivos informados. |

### Riesgo de galling en piezas en contacto

| Pareja | Materiales | Riesgo | Motivo y remedio |
| --- | --- | --- | --- |
| Obturador – Jaula caracterizada | 316_ST6 / 316 | MEDIO | Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. La temperatura (> 316 °C) reduce la dureza y la película de óxido protectora. Usar una pareja disímil: recargue de Stellite 6 en una de las superficies, buje de Nitronic 60, endurecer una de las partes a ≥ 38 HRC o lograr una diferencia de dureza ≥ 10 HRC; verificar con ensayo ASTM G98. |
| Obturador – Asiento | 316_ST6 / 316_ST6 | MEDIO | Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. La temperatura (> 316 °C) reduce la dureza y la película de óxido protectora. Usar una pareja disímil: recargue de Stellite 6 en una de las superficies, buje de Nitronic 60, endurecer una de las partes a ≥ 38 HRC o lograr una diferencia de dureza ≥ 10 HRC; verificar con ensayo ASTM G98. |

### Alertas de materiales y su resolución

[Advertencia] Riesgo medio de galling: obturador – jaula caracterizada: Usar una pareja disímil: recargue de Stellite 6 en una de las superficies, buje de Nitronic 60, endurecer una de las partes a ≥ 38 HRC o lograr una diferencia de dureza ≥ 10 HRC; verificar con ensayo ASTM G98.

[Advertencia] Riesgo medio de galling: obturador – asiento: Usar una pareja disímil: recargue de Stellite 6 en una de las superficies, buje de Nitronic 60, endurecer una de las partes a ≥ 38 HRC o lograr una diferencia de dureza ≥ 10 HRC; verificar con ensayo ASTM G98.

[Información] Dureza mínima de los internos

[Información] Empaquetadura de fricción alta: Sumar la fricción de la empaquetadura al dimensionar el actuador.

[Información] Bonete prolongado

### Juego de internos

Combinación especial; juego estándar apto más cercano: N25-T06 — Stellite macizo en asiento y jaula.

Aplicación típica: Cavitación, flashing y erosión severos; alta temperatura.

Juegos estándar aptos para este servicio: N25-T06 — Stellite macizo en asiento y jaula.

### Empaquetadura y bonete

| Empaquetadura | Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión |
| --- | --- |
| Tipo de empaquetadura | Cinta moldeada; carga viva: no; Por encima de 232 °C (450 °F), hasta 538 °C |
| Tipo de bonete | Prolongado con aletas para alta temperatura (bonete) |
| Emisión requerida | estándar: Fluido no tóxico ni COV: alcanza una empaquetadura estándar. |
| Motivo del bonete | T máxima 440 °C > 427 °C: bonete prolongado con aletas para bajar la temperatura en la empaquetadura y proteger el actuador. |

Fricción alta: considerarla en el par o la fuerza del actuador y en la precisión.

En agua o vapor, usar grafito con inhibidor de corrosión (o arandela de sacrificio) para evitar la corrosión galvánica del vástago.

Se oxida en aire u oxidantes por encima de unos 371 °C.

Preselección de ingeniería: no reemplaza la aprobación del fabricante ni del especialista en corrosión del proyecto.

## 9. Actuador, posicionador y accesorios

Actuador apto: Diafragma y resorte D-156: área efectiva 1.006 cm² (156,0 in²), carrera máxima 50,8 mm (2,000 in).

| Componente | Valor |
| --- | --- |
| A, desbalance estático (cierre) | 2,07 kN (466 lbf) |
| B, carga de asiento | 5,50 kN (1.237 lbf) |
| C, fricción de empaquetadura | 2,94 kN (660 lbf) |
| D, fuerzas adicionales | 0 N (0 lbf) |
| Fuerza de cierre A + B + C + D | 10,51 kN (2.363 lbf) |
| Fuerza de apertura | 3,78 kN (850 lbf) |

| Tipo de actuador | Diafragma y resorte |
| --- | --- |
| Modo de falla | Cierra (FC) |
| Volante (mando manual) | No |
| Aire de instrumentos disponible | 4,00 a 7,00 bar g (mínimo a máximo) |
| Flujo (sentido) | Up |
| Selección | Diafragma y resorte D-156: área efectiva 1.006 cm² (156,0 in²), carrera máxima 50,8 mm (2,000 in) |
| Método | Fuerzas A + B + C + D de válvula de vástago deslizante |
| Obturador | Balanceado |
| Flujo / efecto de la presión | Up: obturador balanceado, la presión actúa sobre la corona del sello de balanceo |
| Diámetro del vástago | 19,0 mm (0,750 in) (estimado) |
| Empaquetadura considerada | Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión |
| Carrera nominal | 38,1 mm (1,500 in) |
| Acción del actuador | Aire para abrir (resorte cierra): actuador de acción inversa |
| Ajuste de banco (bench set) | 17,0 – 34,0 psig (1,17 – 2,34 bar g) |
| Constante del resorte | 309,6 N/mm (1.768 lbf/in) |
| Compresión inicial del resorte | 38,1 mm (1,500 in) |
| Carga máxima del resorte | 23,59 kN (5.304 lbf) |
| Presión de aire requerida en el actuador | 2,76 bar g (40,0 psig) |
| Empuje de cierre disponible | 11,80 kN (2.652 lbf) |
| Empuje de apertura disponible | 11,10 kN (2.496 lbf) |
| Margen de presión con aire mínimo | 0,69 bar g (10,0 psig) |
| Constante mínima por gradiente negativo | 155 lbf/in (Kn = 0,51 in, ΔP con caudal 305 psi) |
| Carga del vástago en el asiento / admisible | 11,80 kN (2.652 lbf) / 30,06 kN (6.759 lbf) (316 endurecido, 440 °C) |

### Posicionador

| Tag | — |
| --- | --- |
| Tipo | Digital-HART |
| Señal de entrada | 4-20mA dc |
| Acción | Configurable |
| Manómetros | Sí |
| Set de aire de instrumentos | Sí |
| Salida del set de aire | Ajustable 0-80 psi |
| Señales habilitadas | 4-20mA dc, 4-12mA dc, 12-20mA dc |

Acción sugerida: Configurable. Set de aire sugerido: Ajustable 0-80 psi.

## 10. Recomendaciones finales

No emitir la compra hasta resolver las condiciones críticas indicadas en la sección 5.

Solicitar al fabricante los valores certificados de Cv, xT, FL y Fd del trim ofertado y repetir la verificación con esos datos.

La capacidad nominal usada es típica del estilo: confirmar la apertura con la curva real.

Rating verificado con el material del cuerpo ASTM A217 WC6 — acero 1¼Cr-½Mo fundido (ASME B16.34, grupo 1.9). Confirmar los materiales con el fabricante y con el especialista en corrosión del proyecto.

Confirmar con el fabricante del actuador el modelo, el resorte y el ajuste de banco: el programa dimensiona con series genéricas y factores típicos de la industria.

## 11. Alcance y referencias

IEC 60534-2-1:2011 / ANSI/ISA-75.01.01: ecuaciones de dimensionamiento.

IEC 60534-8-3:2010: ruido aerodinámico (trim, salida de la válvula y transmisión por la tubería).

IEC 60534-2-1, Anexo A: Fd de trims multiorificio (Fd = 1/√No).

IAPWS-95 (formulación científica del agua y el vapor), mediante la biblioteca CoolProp.

ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4: clases de cierre.

ASME B16.34: clases de presión-temperatura. ASME B36.10M / B36.19M: tuberías.

NACE MR0175 / ISO 15156 y NACE MR0103 / ISO 17945: materiales para servicio agrio.

ISA-RP75.23: regímenes de cavitación. ASTM G98: resistencia al galling.

Actuador: método de fuerzas A + B + C + D (vástago deslizante) y método de pares TB = A·ΔP + B, TD = C·ΔPef (rotativas), práctica de la industria de válvulas de control.

Calculado con N25 Valves Sizing 0.10.0 de INSTRUMATIK S.A.S.. Software independiente de fabricantes.