# Memoria de cálculo de válvula de control

| Proyecto | Workshop N25 Valves Sizing | Tag | LV-1201 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Caso de práctica | Servicio | Control de nivel de agua del separador trifásico V-1201 a tanque skimmer |
| Documento | WS-03 | Revisión | 0 |
| Preparado por | INSTRUMATIK S.A.S. | Fecha | 26/10/2026 |

## 1. Bases de cálculo

Dimensionamiento de líquidos según IEC 60534-2-1:2011 / ANSI/ISA-75.01.01 (cláusulas 5, 7 y 9).

Inicio de cavitación y ruido hidrodinámico según IEC 60534-8-4.

Diámetros interiores de tubería según ASME B36.10M / B36.19M.

Factores FL y Fd por caso: típicos de IEC 60534-2-1 (Tabla 2) o ingresados por el usuario. Kc: típico del trim o certificado; si se deja en blanco se estima con IEC 60534-8-4.

Capacidad nominal (Cv a carrera total): típica del estilo.

## 2. Datos de entrada

Fluido: Agua / vapor de agua — Agua producida (yacimiento).

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal volumétrico | m³/h | 40,00 | 90,00 | 130,0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 72,00 | 70,00 | 68,00 |
| Presión de salida P2 | bar g | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Gravedad específica SG | - | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| Viscosidad dinámica μ | cP | 0,4444 | 0,4444 | 0,4443 |
| Presión de vapor Pv | bar a | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
| Coef. de cavitación del trim Kc | - | 0,941 | 0,939 | 0,938 |
| Cavitación incipiente xFzp1 | - | 0,941 | 0,939 | 0,938 |

Propiedades del agua pura (IAPWS-95) corregidas por salinidad 12,7 % p/p NaCl eq.: densidad ×1,093, viscosidad ×1,33, presión de vapor ×0,918 (correlaciones orientativas para soluciones de NaCl).

### Condición de cierre (Tight Shutoff)

| Presión de entrada P1 | 75,00 bar g |
| --- | --- |
| Presión de salida P2 | 0 bar g |
| ΔP de cierre | 75,00 bar |
| Temperatura | — |
| Clase de cierre | ANSI Clase V |

| Presión crítica Pc | 220,6 bar a |
| --- | --- |
| Válvula | Globo, 2" (DN 50), CL600, RF bridada; internos: globo, internos multietapa (anticavitación severa), flujo tiende a abrir; Cv nominal típico 26,00. |
| Característica inherente | Lineal |

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 4" | 80 | 97,18 mm | 8,56 mm |
| Salida | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |

## 3. Cálculo

| Ecuación | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔP = P1 − P2 | bar | 68,50 | 66,50 | 64,50 |
| FF = 0,96 − 0,28·√(Pv/Pc) | - | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Fp = 1/√(1 + Σζ/N2·(C/d²)²) | - | 0,999 | 0,994 | 0,987 |
| FLp = FL/√(1 + FL²/N2·Σζ1·(C/d²)²) | - | 0,969 | 0,963 | 0,956 |
| ΔPchoked = (FLp/Fp)²·(P1 − FF·Pv) | bar | 68,21 | 66,24 | 64,25 |
| ΔP de dimensionamiento = mín(ΔP, ΔPchoked) | bar | 68,21 | 66,24 | 64,25 |
| Rev = N4·Fd·Q/(ν·√(C·FL))·(FL²·C²/(N2·D⁴) + 1)^¼ | - | 214.811 | 319.169 | 379.457 |
| FR (factor de Reynolds) | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cv = Q/(N1·Fp)·√(SG/ΔPdim)/0,865 (÷FR si Rev < 10⁴) | - | 5,780 | 13,26 | 19,59 |
| Kapp = ΔP/(P1 − Pv) | - | 0,945 | 0,944 | 0,942 |
| Kc (cavitación constante del trim) | - | 0,941 | 0,939 | 0,938 |
| ΔPcav = Kc·(P1 − Pv) | bar | 68,18 | 66,22 | 64,23 |
| xFzp1 = xFz·(6·10⁵/P1)^0,125 (cavitación incipiente) | - | 0,941 | 0,939 | 0,938 |
| Apertura para Cv requerido | % | 19,8 | 49,5 | 74,6 |
| Carrera = apertura × carrera nominal (1 1/2 in (38,1 mm) estimada; puerto 2 1/4 in (57,1 mm) estimado) | mm | 7,54 | 18,8 | 28,4 |
| LpAe,1m (IEC 60534-8-4) | dB(A) | 77,8 | 83,9 | 86,8 |

Constantes de IEC 60534-2-1, Tabla 1 (Kv en m³/h, ΔP en kPa, d en mm): N1 = 0,1; N2 = 1,6·10⁻³; N4 = 7,07·10⁻². Cv = Kv / 0,865.

## 4. Resultados

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de caudal Cv | - | 5,780 | 13,26 | 19,59 |
| Apertura estimada | % | 19,8 | 49,5 | 74,6 |
| Carrera de operación | mm | 7,54 | 18,8 | 28,4 |
| Coef. de cavitación de la aplicación Kapp | - | 0,945 | 0,944 | 0,942 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 68,50 | 66,50 | 64,50 |
| Relación ΔP/P1 | - | 0,938 | 0,936 | 0,935 |
| ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 68,21 | 66,24 | 64,25 |
| ΔP de inicio de cavitación (ΔP cav) | bar | 68,18 | 66,22 | 64,23 |
| ΔP de cavitación incipiente (xFzp1) | bar | 68,18 | 66,22 | 64,23 |
| Condición |  | cavitación con bloqueo | cavitación con bloqueo | cavitación con bloqueo |
| Etapas recomendadas: sin cavitación / incipiente |  | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 |
| Presión sonora a 1 m LpAe,1m | dB(A) | 77,8 | 83,9 | 86,8 |

Curva de Cv en función de la apertura de la válvula seleccionada (característica inherente) con los puntos de operación de cada caso.

## 5. Selección de materiales

### 5.1 Bases

Límites presión-temperatura: ASME B16.34-2017 (tablas 2, por grupo de material).

Servicio agrio: NACE MR0175 / ISO 15156 (producción) y NACE MR0103 / ISO 17945 (refinación); umbral pH₂S ≥ 0,3 kPa con agua libre.

Resistencia química: reglas por familia de material y extracto de tabla de compatibilidad A–D, combinadas tomando el nivel más desfavorable.

Cavitación: regímenes ISA-RP75.23 con Kapp, Kc, FL² y xFzp1; dureza mínima de internos por régimen.

Galling: criterios de pares de materiales (referencia de ensayo ASTM G98).

Puntaje de selección: índice de costo × factor químico × factor de erosión; se elige el menor apto.

### 5.2 Servicio

| Industria | O&G Upstream |
| --- | --- |
| Fluido (solapa 2) | Agua / vapor de agua — Agua producida (yacimiento) → familia agua |
| Fase (deducida del cálculo) | Líquido |
| Composición | Confirmada por análisis |
| Agua libre | Sí |
| Régimen | Continuo |
| Medio (usuario / detectado) | Por evaluar / Servicio mixto (corrosivo, agrio, erosivo) |
| Sólidos | Presentes |
| Norma de servicio agrio | Por determinar → ISO 15156 / MR0175 |
| Temperatura de operación | 85,0 a 110 °C |
| Presión máxima | 7.301 kPa abs |
| ΔP máximo | 7.500 kPa |
| Cavitación / flashing | extrema / no |

### 5.3 Agentes químicos normalizados

| Agente | Dato ingresado | Valor normalizado | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Cl⁻ — Cloruros | 85.000 mg/L (Acuosa) | 85.000,0 mg/L |  |
| H₂S — Sulfuro de hidrógeno | 60,00 mg/L (Acuosa) | 1,8 kPa | Presión parcial equivalente estimada con la ley de Henry a 25 °C. |
| CO₂ — Dióxido de carbono | 900,0 mg/L (Acuosa) | 60,0 kPa | Presión parcial equivalente estimada con la ley de Henry a 25 °C. |

### 5.4 Cavitación por caso

| Caso | Régimen | Kapp | Kc | FL² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mínimo | extrema | 0,945 | 0,941 | 0,941 |
| Normal | extrema | 0,944 | 0,939 | 0,941 |
| Máximo | extrema | 0,942 | 0,938 | 0,941 |

Dureza requerida: Cavitación extrema / flujo bloqueado (kapp ≥ fl²): erosión intensa, ruido y vibración: superficies de obturador, asiento y jaula ≥ 55 HRC (≈ 545 HB). Además se requiere trim multietapa. Sólidos abrasivos presentes: superficies de trabajo ≥ 45 HRC (carburo, cerámica o recargue duro). Caída de presión 75,0 bar > 20 bar: obturador y asiento endurecidos ≥ 38 HRC.

| Componente | Dureza mínima |
| --- | --- |
| obturador | 55,0 HRC |
| asiento | 55,0 HRC |
| jaula | 55,0 HRC |

### 5.5 Mecanismos de deterioro

| ID | Mecanismo | Estado | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| M02 | Corrosión localizada por cloruros (picaduras / rendijas) | Detectado | Cloruros equivalentes ≈ 85.000 mg/L. |
| M03 | Corrosión bajo tensión por cloruros (Cl-SCC) | Detectado | Cl⁻ ≈ 85.000 mg/L y 85 °C > 60 °C: los austeníticos 304/316 son susceptibles. |
| M04 | Agrietamiento por H₂S (SSC) | Detectado | pH₂S = 1,76 kPa ≥ 0,3 kPa con agua libre. |
| M05 | HIC / SOHIC | Potencial | H₂S húmedo: relevante en chapas y tubos laminados; las fundiciones no requieren ensayo HIC. |
| M06 | Corrosión por CO₂ (sweet) | Detectado | pCO₂ ≈ 60,0 kPa con agua: moderada (20–200 kPa). |
| M14 | Erosión por partículas | Detectado | Sólidos: presentes. |
| M16 | Cavitación | Detectado | Cavitación extrema / flujo bloqueado (kapp ≥ fl²): erosión intensa, ruido y vibración (solapa 2). |
| M19 | Galling / soldadura en frío | Potencial | Contacto deslizante obturador–jaula, obturador–asiento y vástago–guía (se evalúa cada pareja). |

### 5.6 Selección por componente

Cuerpo: ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido.

Seleccionado: ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido (UNS N26625; ASTM A494 Gr. CW6MC).

Temperatura del servicio 85 a 110 °C dentro del rango del material (-198 a 645 °C).

Compatibilidad química global: A — excelente.

Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

ASME B16.34 grupo 3.8: CL600 admite 102,5 bar g a 110 °C ≥ diseño 85,0 bar g.

La fundición no figura en la Tabla 1 de B16.34: rating del forjado equivalente (B564 N06625 (forja)), a confirmar por el fabricante.

ISO 15156 / MR0175: aceptable — Tipo 4d (ISO 15156-3, anexo A): muy amplio en H₂S y cloruros..

Índice de costo 13 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 13,0; rating 102 bar g, clase mínima CL600

cloruros: A — Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

h2s: A — H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

co2: A — CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

Alternativas aptas: ASTM A494 CW2M — Hastelloy C fundido (C-276) (puntaje 14,00; química A); ASTM A494 CX2MW — Hastelloy C-22 fundido (puntaje 15,00; química A); ASTM A494 N7M — Hastelloy B2 fundido (puntaje 18,00; química A); ASTM A216 WCB — acero al carbono fundido (alternativa económica con compatibilidad C: solo con sobreespesor de corrosión, inhibidor y evaluación del especialista)

Materiales descartados: 11 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Bonete: ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido.

El bonete se especifica del mismo material que el cuerpo (ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido) o de su equivalente forjado (B564 N06625 (forja)), con el mismo grupo de ASME B16.34 y la misma resistencia química.

Nivel químico A; puntaje 13,0; rating 102 bar g, clase mínima CL600

cloruros: A — Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

h2s: A — H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

co2: A — CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

Asiento: Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto).

Seleccionado: Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) (UNS —; Especificación del fabricante).

Temperatura del servicio 85 a 110 °C dentro del rango del material (-196 a 500 °C).

Compatibilidad química global: A — excelente.

Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

ISO 15156 / MR0175: aceptable.

Dureza requerida ≥ 55 HRC (≈ 545 HB); el material ofrece 70 HRC.

Índice de costo 11 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 11,0

cloruros: A — Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

h2s: A — H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

co2: A — CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

Materiales descartados: 26 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Jaula caracterizada: Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto).

Seleccionado: Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) (UNS —; Especificación del fabricante).

Temperatura del servicio 85 a 110 °C dentro del rango del material (-196 a 500 °C).

Compatibilidad química global: A — excelente.

Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

ISO 15156 / MR0175: aceptable.

Dureza requerida ≥ 55 HRC (≈ 545 HB); el material ofrece 70 HRC.

Índice de costo 11 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 11,0

cloruros: A — Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

h2s: A — H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

co2: A — CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

Materiales descartados: 31 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Guía: no aplica con el trim elegido.

Obturador: Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto).

Seleccionado: Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) (UNS —; Especificación del fabricante).

Temperatura del servicio 85 a 110 °C dentro del rango del material (-196 a 500 °C).

Compatibilidad química global: A — excelente.

Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

ISO 15156 / MR0175: aceptable.

Dureza requerida ≥ 55 HRC (≈ 545 HB); el material ofrece 70 HRC.

Índice de costo 11 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 11,0

cloruros: A — Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

h2s: A — H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

co2: A — CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

Materiales descartados: 31 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

Vástago: Inconel 625 (N06625) barra.

Seleccionado: Inconel 625 (N06625) barra (UNS N06625; ASTM B446 N06625).

Temperatura del servicio 85 a 110 °C dentro del rango del material (-198 a 645 °C).

Compatibilidad química global: A — excelente.

Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

ISO 15156 / MR0175: aceptable.

Índice de costo 6 (cuerpo WCB = 1; internos 316 = 1). Es la opción apta de menor costo ponderado por durabilidad química y mecánica.

Nivel químico A; puntaje 6,00

cloruros: A — Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla A — excelente

h2s: A — H₂S (1,8 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

co2: A — CO₂ (60,0 kPa, 85 °C, con agua): regla A — excelente

Alternativas aptas: Inconel 718 (N07718) envejecido (puntaje 6,50; química A); Monel K-500 (N05500) envejecido (puntaje 9,00; química B); Hastelloy C-276 (N10276) barra (puntaje 10,50; química A); Superdúplex S32760 (Zeron 100) barra (alternativa económica con compatibilidad C: solo con sobreespesor de corrosión, inhibidor y evaluación del especialista)

Materiales descartados: 14 (detalle en la solapa 3-Materiales, botón Análisis).

### 5.7 Galling

| Pareja | Materiales | Riesgo | Motivo | Remedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obturador – Jaula caracterizada | WC_Ni / WC_Ni | BAJO | Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. |  |
| Obturador – Asiento | WC_Ni / WC_Ni | BAJO | Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. |  |

### 5.8 Juego de internos

Cada juego estándar se evalúa con las mismas reglas que los materiales sueltos (temperatura, química, servicio agrio, dureza y resistencia al desgaste) más el galling de las parejas obturador–asiento y obturador–jaula y el tipo de asiento que pide la clase de cierre.

Combinación especial (ningún juego estándar es apto).

N25-T01 — Martensítico endurecido: no apto. Asiento (416): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. No aceptable según ISO 15156 / MR0175: Aceros de fácil mecanizado (S alto) no aceptables. Dureza 40 HRC (≈ 371 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 5/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 5/10 menor que la requerida (8/10). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. No aceptable según ISO 15156 / MR0175: Solo condición H1150D doble envejecido ≤ 33 HRC. Dureza 36 HRC (≈ 336 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 6/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 6/10 menor que la requerida (8/10). (índice 3,06)

N25-T02 — Inoxidable 316 con jaula ENC: no apto. Asiento (316): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 150 HB menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 2/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 2/10 menor que la requerida (8/10). Jaula caracterizada (316_ENC): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 50 HRC (≈ 475 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 3/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 4/10 menor que la requerida (8/10). (índice 4,11)

N25-T03 — Inoxidable 316 con jaula ENC y asiento blando: no apto. Asiento (316): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 150 HB menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 2/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 2/10 menor que la requerida (8/10). Jaula caracterizada (316_ENC): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 50 HRC (≈ 475 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 3/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 4/10 menor que la requerida (8/10). (índice 4,11)

N25-T04 — 316 con Stellite en asiento y guía, jaula ENC: no apto. Asiento (ST6): Dureza 40 HRC (≈ 371 HB) menor que la requerida (55 HRC). Jaula caracterizada (316_ENC): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 50 HRC (≈ 475 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 3/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 4/10 menor que la requerida (8/10). (índice 13,0)

N25-T05 — 316 con Stellite, jaula ENC y asiento blando: no apto. Asiento (316_ST6): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Dureza 40 HRC (≈ 371 HB) menor que la requerida (55 HRC). Jaula caracterizada (316_ENC): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 50 HRC (≈ 475 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 3/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 4/10 menor que la requerida (8/10). (índice 6,19)

N25-T06 — Stellite macizo en asiento y jaula: no apto. Asiento (ST6): Dureza 40 HRC (≈ 371 HB) menor que la requerida (55 HRC). Jaula caracterizada (ST6): Dureza 40 HRC (≈ 371 HB) menor que la requerida (55 HRC). (índice 20,2)

N25-T07 — Stellite macizo con asiento blando: no apto. Asiento (316_ST6): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Dureza 40 HRC (≈ 371 HB) menor que la requerida (55 HRC). Jaula caracterizada (ST6): Dureza 40 HRC (≈ 371 HB) menor que la requerida (55 HRC). (índice 13,4)

N25-T08 — 316L con jaula ENC: no apto. Asiento (316L): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 150 HB menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 2/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 2/10 menor que la requerida (8/10). Jaula caracterizada (316_ENC): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 50 HRC (≈ 475 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 3/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 4/10 menor que la requerida (8/10). (índice 4,23)

N25-T09 — 321 estabilizado con jaula 347 ENC: no apto. Asiento (321): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 160 HB menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 2/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 2/10 menor que la requerida (8/10). Jaula caracterizada (CF8C_ENC): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 50 HRC (≈ 475 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 3/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 4/10 menor que la requerida (8/10). (índice 4,68)

N25-T10 — Stellite en asiento con jaula 17-4PH: no apto. Asiento (ST6): Dureza 40 HRC (≈ 371 HB) menor que la requerida (55 HRC). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. No aceptable según ISO 15156 / MR0175: Solo condición H1150D doble envejecido ≤ 33 HRC. Dureza 36 HRC (≈ 336 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 6/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 6/10 menor que la requerida (8/10). (índice 12,6)

N25-T11 — 316 con Stellite y jaula 17-4PH: no apto. Asiento (316_ST6): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Dureza 40 HRC (≈ 371 HB) menor que la requerida (55 HRC). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. No aceptable según ISO 15156 / MR0175: Solo condición H1150D doble envejecido ≤ 33 HRC. Dureza 36 HRC (≈ 336 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 6/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 6/10 menor que la requerida (8/10). (índice 5,80)

N25-T12 — Inoxidable 316 con jaula 17-4PH: no apto. Asiento (316): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 150 HB menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 2/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 2/10 menor que la requerida (8/10). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. No aceptable según ISO 15156 / MR0175: Solo condición H1150D doble envejecido ≤ 33 HRC. Dureza 36 HRC (≈ 336 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 6/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 6/10 menor que la requerida (8/10). (índice 3,72)

N25-T13 — 440C con jaula 17-4PH: no apto. Asiento (440C): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. No aceptable según ISO 15156 / MR0175: No aceptable (dureza muy superior a los límites). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. No aceptable según ISO 15156 / MR0175: Solo condición H1150D doble envejecido ≤ 33 HRC. Dureza 36 HRC (≈ 336 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 6/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 6/10 menor que la requerida (8/10). (índice 3,60)

N25-T14 — 316 con asiento blando y jaula 17-4PH: no apto. Asiento (316): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 150 HB menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 2/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 2/10 menor que la requerida (8/10). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. No aceptable según ISO 15156 / MR0175: Solo condición H1150D doble envejecido ≤ 33 HRC. Dureza 36 HRC (≈ 336 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 6/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 6/10 menor que la requerida (8/10). (índice 3,72)

N25-T15 — Asiento blando con obturador 416 y jaula 17-4PH: no apto. Asiento (316): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Temperatura 85 °C supera el límite ambiental (60 °C) en servicio agrio. Dureza 150 HB menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 2/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 2/10 menor que la requerida (8/10). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. No aceptable según ISO 15156 / MR0175: Solo condición H1150D doble envejecido ≤ 33 HRC. Dureza 36 HRC (≈ 336 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 6/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 6/10 menor que la requerida (8/10). (índice 3,39)

N25-T16 — NACE de alta resistencia: no apto. Asiento (ST6): Dureza 40 HRC (≈ 371 HB) menor que la requerida (55 HRC). Jaula caracterizada (CB7Cu1_CR): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Resistencia a la cavitación 4/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 5/10 menor que la requerida (8/10). (índice 13,8)

N25-T17 — Martensítico NACE (CA6NM): no apto. Asiento (410_NACE): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. Dureza 22 HRC (≈ 237 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 3/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 4/10 menor que la requerida (8/10). Jaula caracterizada (CB7Cu1): Incompatible químicamente: Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 85 °C, con agua): regla D — no usar. No aceptable según ISO 15156 / MR0175: Solo condición H1150D doble envejecido ≤ 33 HRC. Dureza 36 HRC (≈ 336 HB) menor que la requerida (55 HRC). Resistencia a la cavitación 6/10 menor que la requerida (8/10). Resistencia a la erosión 6/10 menor que la requerida (8/10). (índice 3,42)

### 5.9 Empaquetadura y bonete

Bases: límites de temperatura (con reducción del grafito en medio oxidante), presión, compatibilidad química A–D, vacío, vapor, sólidos y exigencia de emisión fugitiva (ISO 15848-1; API 622 / 624 para vástago ascendente, API 641 para cuarto de vuelta). Entre las aptas se elige el menor índice de costo × factor químico × factores de servicio.

Elegida: Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo (fuelle de Inconel 625). Bonete: Con fuelle de estanqueidad. Bonete con fuelle por la emisión fugitiva requerida (fluido tóxico o letal). Temperatura de 85 a 110 °C: sin prolongación.

Seleccionada: Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo. Un fuelle metálico soldado al vástago y al bonete forma una barrera estanca; la empaquetadura queda como respaldo. Para fluidos letales o tóxicos, alta pureza o cuando no se admite ninguna emisión.

Temperatura 85 a 110 °C dentro de su rango (-198 a 538 °C; 538 °C en medio oxidante).

Presión de diseño 85,0 bar g ≤ 100 bar.

Compatibilidad química: A — excelente.

Emisión: requerida muy baja; la empaquetadura es muy baja (ISO 15848-1 clase A, estanqueidad total). Fluido tóxico o letal (Sulfuro de hidrógeno, servicio agrio (H₂S)): emisión fugitiva muy baja; fuelle en válvulas de vástago ascendente o empaquetadura con carga viva certificada ISO 15848-1 clase A/B.

Fricción baja; índice de costo 6,00 (PTFE en V simple = 1).

Cl⁻ (85.000,0 mg/L, 110 °C, con agua): regla A — excelente

H₂S (1,8 kPa, 110 °C, con agua): regla A — excelente

CO₂ (60,0 kPa, 110 °C, con agua): regla A — excelente

Fuelle de Inconel 625 (N06625) barra: el metal más común compatible con el fluido.

Con sólidos conviene un anillo distanciador (lantern ring) con purga o barrido.

Solo para vástago ascendente (globo y ángulo).

Vida limitada por ciclos y por presión: pedir la presión admisible y la vida en ciclos del fuelle al fabricante.

Alternativas aptas: PTFE con carga viva (resortes Belleville), baja emisión (índice 2,50); PTFE/vidrio con carga viva, baja emisión (índice 2,60); PTFE/carbono con carga viva, doble juego, baja emisión (índice 3,00); Grafito de baja fricción con carga viva (resortes Belleville), baja emisión (índice 3,45)

Descartada: Anillos en V de PTFE, simple, con resorte. Fluido tóxico: no cumple la emisión fugitiva requerida. Con sólidos conviene un anillo distanciador (lantern ring) con purga o barrido.

Descartada: PTFE doble en V, para presión (dos juegos en serie). Fluido tóxico: no cumple la emisión fugitiva requerida. Con sólidos conviene un anillo distanciador (lantern ring) con purga o barrido.

Descartada: PTFE doble en V, para vacío (juegos invertidos). Presión de diseño 85,0 bar g mayor que su límite típico de 4 bar. Fluido tóxico: no cumple la emisión fugitiva requerida. Con sólidos conviene un anillo distanciador (lantern ring) con purga o barrido.

Descartada: PTFE doble en V, para presión y vacío (juegos opuestos). Fluido tóxico: no cumple la emisión fugitiva requerida. Con sólidos conviene un anillo distanciador (lantern ring) con purga o barrido.

Descartada: PTFE trenzado (empaquetadura de compresión). Presión de diseño 85,0 bar g mayor que su límite típico de 69 bar. Fluido tóxico: no cumple la emisión fugitiva requerida. Con sólidos conviene un anillo distanciador (lantern ring) con purga o barrido.

Descartada: PTFE trenzado con lubricador y válvula de aislamiento. Presión de diseño 85,0 bar g mayor que su límite típico de 69 bar. Fluido tóxico: no cumple la emisión fugitiva requerida. Con sólidos conviene un anillo distanciador (lantern ring) con purga o barrido.

Descartada: Anillos de PTFE con carbono / grafito (relleno). Fluido tóxico: no cumple la emisión fugitiva requerida. Con sólidos conviene un anillo distanciador (lantern ring) con purga o barrido.

Descartada: Grafito simple: cinta moldeada + trenzas de carbono antiextrusión. Fluido tóxico: no cumple la emisión fugitiva requerida. Con sólidos conviene un anillo distanciador (lantern ring) con purga o barrido.

## 6. Actuador, posicionador y accesorios

Método de fuerzas para válvulas de vástago deslizante: F = A + B + C + D, donde A es el desbalance estático del fluido sobre el obturador y el vástago, B la carga de asiento de la clase de cierre, C la fricción de la empaquetadura y D las fuerzas adicionales. Presiones manométricas a cierre en psi, áreas en in² y fuerzas en lbf (con su equivalente en N).

| Componente | Valor | Fórmula / base |
| --- | --- | --- |
| A, desbalance estático (cierre) | 19,24 kN (4.325 lbf) | ΔP·A_puerto + P2·A_vástago = 1.087,8·3,976 + 0,0·0,353 |
| B, carga de asiento | 7,32 kN (1.645 lbf) | (100 + 0,122·ΔP)·PC (clase V, asiento metálico); PC = π·2,250 in |
| C, fricción de empaquetadura | 222 N (50 lbf) | PTFE simple ≈ 100 lbf por pulgada de vástago (empaquetadura de respaldo del fuelle); vástago 12,7 mm (0,500 in) |
| D, fuerzas adicionales | 0 N (0 lbf) | 0 (sin fuerzas adicionales declaradas); el fuelle reemplaza al área del vástago |
| Fuerza de cierre A + B + C + D | 26,78 kN (6.020 lbf) |  |
| Fuerza de apertura | 222 N (50 lbf) | Término de presión que retiene + C + D (B = 0): 0 (el fluido ayuda a abrir) |

| Paso | Ecuación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Área del puerto | A_puerto = π·d²/4 | 3,976 in² |
| Área del vástago (fuelle) | A_vástago = π·d_v²/4 | 0,353 in² |
| Desbalance estático | ΔP·A_puerto + P2·A_vástago = 1.087,8·3,976 + 0,0·0,353 | 19,24 kN (4.325 lbf) |
| Carga de asiento | (100 + 0,122·ΔP)·PC (clase V, asiento metálico) | 7,32 kN (1.645 lbf) |
| Fricción de empaquetadura | PTFE simple ≈ 100 lbf por pulgada de vástago (empaquetadura de respaldo del fuelle) | 222 N (50 lbf) |
| Fuerza de cierre | F = A + B + C + D | 26,78 kN (6.020 lbf) |
| Fuerza de apertura | F = A_apertura + C + D | 222 N (50 lbf) |
| Fuerza requerida con margen | F × 1,10 | 29,46 kN (6.622 lbf) |
| Ajuste de banco inferior | Pbl = F_cierre·m / A (el resorte asienta) | 22,5 psig |
| Ajuste de banco superior | Pbu = Pbl + rango (≥ ⅓ del rango de operación, ≥ Kn·ΔP·L/A) | 36,0 psig |
| Constante del resorte | Ks = (Pbu − Pbl)·A / L | 2.700 lbf/in |
| Presión de aire requerida | P = Pbu + F_apertura·m / A | 2,49 bar g (36,2 psig) |

| Dato / resultado | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de actuador | Diafragma y resorte |
| Modo de falla | Cierra (FC) |
| Volante (mando manual) | No |
| Aire de instrumentos disponible | 4,00 a 7,00 bar g (mínimo a máximo) |
| Flujo (sentido) | Up |
| Selección | Diafragma y resorte D-300: área efectiva 1.935 cm² (300,0 in²), carrera máxima 101,6 mm (4,000 in) |
| Método | Fuerzas A + B + C + D de válvula de vástago deslizante |
| Obturador | Desbalanceado |
| Flujo / efecto de la presión | Up: la presión tiende a abrir |
| Diámetro del vástago | 12,7 mm (0,500 in) (estimado) |
| Empaquetadura considerada | Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo |
| Carrera nominal | 38,1 mm (1,500 in) |
| Acción del actuador | Aire para abrir (resorte cierra): actuador de acción inversa |
| Ajuste de banco (bench set) | 22,5 – 36,0 psig (1,55 – 2,48 bar g) |
| Constante del resorte | 472,8 N/mm (2.700 lbf/in) |
| Compresión inicial del resorte | 63,5 mm (2,500 in) |
| Carga máxima del resorte | 48,04 kN (10.800 lbf) |
| Presión de aire requerida en el actuador | 2,49 bar g (36,2 psig) |
| Empuje de cierre disponible | 30,03 kN (6.750 lbf) |
| Empuje de apertura disponible | 5,34 kN (1.200 lbf) |
| Margen de presión con aire mínimo | 0,26 bar g (3,8 psig) |
| Carga del vástago en el asiento / admisible | 30,03 kN (6.750 lbf) / 18,69 kN (4.201 lbf) (316 endurecido, 110 °C) |

### Posicionador

| Tag | — |
| --- | --- |
| Tipo | Digital-HART |
| Señal de entrada | 4-20mA dc |
| Acción | Configurable |
| Manómetros | Sí |
| Set de aire de instrumentos | Sí |
| Salida del set de aire | Ajustable 0-80 psi |
| Señales habilitadas | 4-20mA dc, 4-12mA dc, 12-20mA dc |

Foundation FieldBus: no corresponde a un posicionador digital-hart.

3-15 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

3-9 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

9-15 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

6-30 psi: no corresponde a un posicionador digital-hart.

Tamaños de actuador de series genéricas (no corresponden a ningún fabricante). El fabricante confirma el modelo, el resorte y el ajuste de banco.

## 7. Conclusión

Válvula seleccionada: Globo, 2" (DN 50), CL600, RF bridada; internos: globo, internos multietapa (anticavitación severa), flujo tiende a abrir; Cv nominal típico 26,00.

Condiciones a resolver: Carga del vástago excesiva (pandeo); Cavitación con flujo bloqueado; Etapas anticavitación recomendadas; Ruido por encima del límite; Servicio agrio (H₂S); Velocidad alta en la tubería de entrada; Velocidad de líquido alta en la válvula. Ver el informe técnico.

# Hoja de datos de válvula de control

| Proyecto | Workshop N25 Valves Sizing | Tag | LV-1201 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Caso de práctica | Servicio | Control de nivel de agua del separador trifásico V-1201 a tanque skimmer |
| Documento | WS-03 | Revisión | 0 |
| Preparado por | INSTRUMATIK S.A.S. | Fecha | 26/10/2026 |

## Condiciones de servicio

| Fluido | Agua / vapor de agua — Agua producida (yacimiento) | Estado | Líquido |
| --- | --- | --- | --- |

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal volumétrico | m³/h | 40,00 | 90,00 | 130,0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 72,00 | 70,00 | 68,00 |
| Presión de salida P2 | bar g | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Gravedad específica SG | - | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| Viscosidad dinámica μ | cP | 0,4444 | 0,4444 | 0,4443 |
| Presión de vapor Pv | bar a | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
| Coef. de cavitación del trim Kc | - | 0,941 | 0,939 | 0,938 |
| Cavitación incipiente xFzp1 | - | 0,941 | 0,939 | 0,938 |
| Presión crítica Pc | bar a | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 68,50 | 66,50 | 64,50 |
| Cv requerido | - | 5,780 | 13,26 | 19,59 |
| Apertura | % | 19,8 | 49,5 | 74,6 |
| Carrera de operación | mm | 7,54 | 18,8 | 28,4 |
| Kapp / Kc | - | 0,945 / 0,941 | 0,944 / 0,939 | 0,942 / 0,938 |
| Condición |  | cavitación con bloqueo | cavitación con bloqueo | cavitación con bloqueo |
| Ruido LpAe,1m | dB(A) | 77,8 | 83,9 | 86,8 |
| Velocidad aguas abajo | m/s | 0,596 | 1,34 | 1,94 |

Propiedades del agua pura (IAPWS-95) corregidas por salinidad 12,7 % p/p NaCl eq.: densidad ×1,093, viscosidad ×1,33, presión de vapor ×0,918 (correlaciones orientativas para soluciones de NaCl).

### Condición de cierre (Tight Shutoff)

| Presión de entrada P1 | 75,00 bar g |
| --- | --- |
| Presión de salida P2 | 0 bar g |
| ΔP de cierre | 75,00 bar |
| Temperatura | — |
| Clase de cierre | ANSI Clase V |

## Línea

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 4" | 80 | 97,18 mm | 8,56 mm |
| Salida | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |

## Cuerpo

| Estilo | Globo |
| --- | --- |
| Diámetro | 2" (DN 50) |
| Rating | CL600 (ASME B16.34) |
| Conexión a proceso | RF bridada |
| Presión de diseño | 85,00 bar g |
| Temperatura de diseño | 110,0 °C |
| Material cuerpo | ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido · 190 HB · ASTM A494 Gr. CW6MC |
| Material bonete | ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido · 190 HB · ASTM A494 Gr. CW6MC |
| Grupo ASME B16.34 | 3.8 |
| Ruido admisible | 85,0 dB(A) |

## Internos

| Tipo de trim | Globo, internos multietapa (anticavitación severa), flujo tiende a abrir |
| --- | --- |
| Sentido de flujo | Flujo tiende a abrir (Up) |
| Trim anticavitación | Estándar (trim elegido, 1 etapa) |
| Obturador | Desbalanceado |
| Característica inherente | Lineal |
| Cv nominal (típico del tamaño y trim) | 26,00 |
| Tamaño del trim (diámetro del puerto) | 2 1/4 in (57,1 mm) estimado |
| Carrera nominal del vástago | 1 1/2 in (38,1 mm) estimada |
| Carrera de operación | Mínimo: 7,54 mm · Normal: 18,8 mm · Máximo: 28,4 mm |
| Guía y obturador | Obturador guiado por jaula, desbalanceado (elegido). |
| Clase de cierre | ANSI Clase V (ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4) |
| Fuga admisible | 5·10⁻⁴ ml/min de agua por pulgada de diámetro de puerto y por psi de ΔP. |
| Material obturador | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) · 70 HRC · Especificación del fabricante |
| Material asiento | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) · 70 HRC · Especificación del fabricante |
| Material jaula caracterizada | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) · 70 HRC · Especificación del fabricante |
| Material vástago | Inconel 625 (N06625) barra · 200 HB · ASTM B446 N06625 |
| Juego de internos | Combinación especial (ningún juego estándar es apto) |
| Servicio agrio | Sí: materiales según ISO 15156 / MR0175 |
| Empaquetadura | Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo (fuelle de Inconel 625) |
| Tipo de empaquetadura | Fuelle + respaldo · carga viva: no · Por encima de 232 °C (450 °F), hasta 538 °C |
| Emisión fugitiva | Requerida muy baja; muy baja (ISO 15848-1 clase A, estanqueidad total) |
| Tipo de bonete | Con fuelle de estanqueidad |

## Actuador

| Tipo de actuador | Diafragma y resorte |
| --- | --- |
| Modo de falla | Cierra (FC) |
| Volante (mando manual) | No |
| Aire de instrumentos disponible | 4,00 a 7,00 bar g (mínimo a máximo) |
| Flujo (sentido) | Up |
| Fuerza requerida (con margen 1,10) | 29,46 kN (6.622 lbf) |
| Selección | Diafragma y resorte D-300: área efectiva 1.935 cm² (300,0 in²), carrera máxima 101,6 mm (4,000 in) |
| Método | Fuerzas A + B + C + D de válvula de vástago deslizante |
| Obturador | Desbalanceado |
| Flujo / efecto de la presión | Up: la presión tiende a abrir |
| Diámetro del vástago | 12,7 mm (0,500 in) (estimado) |
| Empaquetadura considerada | Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo |
| Carrera nominal | 38,1 mm (1,500 in) |
| Acción del actuador | Aire para abrir (resorte cierra): actuador de acción inversa |
| Ajuste de banco (bench set) | 22,5 – 36,0 psig (1,55 – 2,48 bar g) |
| Constante del resorte | 472,8 N/mm (2.700 lbf/in) |
| Compresión inicial del resorte | 63,5 mm (2,500 in) |
| Carga máxima del resorte | 48,04 kN (10.800 lbf) |
| Presión de aire requerida en el actuador | 2,49 bar g (36,2 psig) |
| Empuje de cierre disponible | 30,03 kN (6.750 lbf) |
| Empuje de apertura disponible | 5,34 kN (1.200 lbf) |
| Margen de presión con aire mínimo | 0,26 bar g (3,8 psig) |
| Carga del vástago en el asiento / admisible | 30,03 kN (6.750 lbf) / 18,69 kN (4.201 lbf) (316 endurecido, 110 °C) |

## Posicionador

| Tag | — |
| --- | --- |
| Tipo | Digital-HART |
| Señal de entrada | 4-20mA dc |
| Acción | Configurable |
| Manómetros | Sí |
| Set de aire de instrumentos | Sí |
| Salida del set de aire | Ajustable 0-80 psi |
| Señales habilitadas | 4-20mA dc, 4-12mA dc, 12-20mA dc |

## Accesorios

| Accesorios | No requeridos |
| --- | --- |

## Notas

[Crítica] Mínimo: Cavitación con flujo bloqueado

[Crítica] Normal: Cavitación con flujo bloqueado

[Crítica] Máximo: Cavitación con flujo bloqueado

[Crítica] Actuador: Carga del vástago excesiva (pandeo)

[Advertencia] General: Velocidad alta en la tubería de entrada

[Advertencia] General: Etapas anticavitación recomendadas

[Advertencia] Normal: Velocidad de líquido alta en la válvula

[Advertencia] Máximo: Velocidad de líquido alta en la válvula

[Advertencia] Máximo: Ruido por encima del límite

[Advertencia] Materiales: Servicio agrio (H₂S)

Factores de válvula típicos y genéricos (no corresponden a ningún fabricante). Verificar con los datos certificados de la válvula ofertada.

# Informe técnico de selección de válvula de control

| Proyecto | Workshop N25 Valves Sizing | Tag | LV-1201 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | Caso de práctica | Servicio | Control de nivel de agua del separador trifásico V-1201 a tanque skimmer |
| Documento | WS-03 | Revisión | 0 |
| Preparado por | INSTRUMATIK S.A.S. | Fecha | 26/10/2026 |

## 1. Resumen

Válvula: Globo, 2" (DN 50), CL600, RF bridada; internos: globo, internos multietapa (anticavitación severa), flujo tiende a abrir; Cv nominal típico 26,00.

Hay condiciones críticas: la selección requiere acciones de corrección.

## 2. Datos de instalación

| Estilo de válvula | Globo |
| --- | --- |
| Rating | CL600 |
| Conexión a proceso | RF bridada |
| Clase de cierre | ANSI Clase V |
| Presión de diseño | 85,00 bar g |
| Temperatura de diseño | 110,0 °C |
| Ruido permitido | 85,0 dB(A) |

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 4" | 80 | 97,18 mm | 8,56 mm |
| Salida | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |

## 3. Datos de dimensionamiento

Tipo de fluido: Líquido. Fluido: Agua / vapor de agua — Agua producida (yacimiento).

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal volumétrico | m³/h | 40,00 | 90,00 | 130,0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 72,00 | 70,00 | 68,00 |
| Presión de salida P2 | bar g | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| Gravedad específica SG | - | 1,063 | 1,063 | 1,063 |
| Viscosidad dinámica μ | cP | 0,4444 | 0,4444 | 0,4443 |
| Presión de vapor Pv | bar a | 0,5310 | 0,5310 | 0,5310 |
| Factor de recuperación FL | - | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| Modificador de estilo Fd | - | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 |
| Coef. de cavitación del trim Kc | - | 0,941 | 0,939 | 0,938 |
| Cavitación incipiente xFzp1 | - | 0,941 | 0,939 | 0,938 |

### Condición de cierre (Tight Shutoff)

| Presión de entrada P1 | 75,00 bar g |
| --- | --- |
| Presión de salida P2 | 0 bar g |
| ΔP de cierre | 75,00 bar |
| Temperatura | — |
| Clase de cierre | ANSI Clase V |

## 4. Resultados

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de caudal Cv | - | 5,780 | 13,26 | 19,59 |
| Apertura estimada | % | 19,8 | 49,5 | 74,6 |
| Carrera de operación | mm | 7,54 | 18,8 | 28,4 |
| Coef. de cavitación de la aplicación Kapp | - | 0,945 | 0,944 | 0,942 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 68,50 | 66,50 | 64,50 |
| Relación ΔP/P1 | - | 0,938 | 0,936 | 0,935 |
| ΔP crítica de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 68,21 | 66,24 | 64,25 |
| ΔP de inicio de cavitación (ΔP cav) | bar | 68,18 | 66,22 | 64,23 |
| ΔP de cavitación incipiente (xFzp1) | bar | 68,18 | 66,22 | 64,23 |
| Condición |  | cavitación con bloqueo | cavitación con bloqueo | cavitación con bloqueo |
| Etapas recomendadas: sin cavitación / incipiente |  | 5 / 3 | 5 / 3 | 5 / 3 |
| Factor FF | - | 0,946 | 0,946 | 0,946 |
| Factor de tubería Fp | - | 0,999 | 0,994 | 0,987 |
| Factor combinado FLp | - | 0,969 | 0,963 | 0,956 |
| Viscosidad cinemática ν | cSt | 0,4185 | 0,4185 | 0,4184 |
| Número de Reynolds Rev | - | 214.811 | 319.169 | 379.457 |
| Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| Flujo másico | kg/h | 42.480 | 95.571 | 138.034 |
| Velocidad aguas arriba | m/s | 1,50 | 3,37 | 4,87 |
| Velocidad aguas abajo | m/s | 0,596 | 1,34 | 1,94 |
| Presión sonora a 1 m LpAe,1m | dB(A) | 77,8 | 83,9 | 86,8 |

## 5. Alertas y fenómenos

[Crítica] Mínimo: Cavitación con flujo bloqueado · intensidad 100 % (severa)

La presión en la vena contracta cae por debajo de la presión de vapor y las burbujas colapsan aguas abajo (P2 > Pv). Kapp = xF = 0,945, Kc del trim = 0,941, bloqueo FL² = 0,941. σ = 1,06. El caudal ya no aumenta al bajar P2 (flujo crítico por cavitación plena). La energía de colapso es alta: alto riesgo de daño por erosión.

Soluciones posibles:

Internos multietapa que dividen la caída de presión en varias etapas.

Repartir la caída de presión entre dos válvulas en serie o válvula + orificio.

Ubicar la válvula donde la presión sea mayor (cota más baja, más cerca de la bomba).

Bajar la temperatura del líquido, si el proceso lo permite, para reducir Pv.

Válvula angular con descarga a tubería de mayor diámetro para alejar el colapso de burbujas de las paredes.

Referencia: IEC 60534-8-4 / IEC 60534-2-1 / ISA-RP75.23

[Crítica] Normal: Cavitación con flujo bloqueado · intensidad 100 % (severa)

La presión en la vena contracta cae por debajo de la presión de vapor y las burbujas colapsan aguas abajo (P2 > Pv). Kapp = xF = 0,944, Kc del trim = 0,939, bloqueo FL² = 0,939. σ = 1,06. El caudal ya no aumenta al bajar P2 (flujo crítico por cavitación plena). La energía de colapso es alta: alto riesgo de daño por erosión.

Soluciones posibles:

Internos multietapa que dividen la caída de presión en varias etapas.

Repartir la caída de presión entre dos válvulas en serie o válvula + orificio.

Ubicar la válvula donde la presión sea mayor (cota más baja, más cerca de la bomba).

Bajar la temperatura del líquido, si el proceso lo permite, para reducir Pv.

Válvula angular con descarga a tubería de mayor diámetro para alejar el colapso de burbujas de las paredes.

Referencia: IEC 60534-8-4 / IEC 60534-2-1 / ISA-RP75.23

[Crítica] Máximo: Cavitación con flujo bloqueado · intensidad 100 % (severa)

La presión en la vena contracta cae por debajo de la presión de vapor y las burbujas colapsan aguas abajo (P2 > Pv). Kapp = xF = 0,942, Kc del trim = 0,938, bloqueo FL² = 0,938. σ = 1,06. El caudal ya no aumenta al bajar P2 (flujo crítico por cavitación plena). La energía de colapso es alta: alto riesgo de daño por erosión.

Soluciones posibles:

Internos multietapa que dividen la caída de presión en varias etapas.

Repartir la caída de presión entre dos válvulas en serie o válvula + orificio.

Ubicar la válvula donde la presión sea mayor (cota más baja, más cerca de la bomba).

Bajar la temperatura del líquido, si el proceso lo permite, para reducir Pv.

Válvula angular con descarga a tubería de mayor diámetro para alejar el colapso de burbujas de las paredes.

Referencia: IEC 60534-8-4 / IEC 60534-2-1 / ISA-RP75.23

[Crítica] Actuador: Carga del vástago excesiva (pandeo)

El actuador puede aplicar 30,03 kN (6.750 lbf) y el vástago de 12,7 mm (0,500 in) admite 18,69 kN (4.201 lbf) a 110 °C.

Soluciones posibles:

Usar un vástago de mayor diámetro o de mayor resistencia (17-4PH, S20910).

Limitar la presión de alimentación con un regulador.

Elegir un actuador más chico.

Referencia: Práctica de la industria de válvulas de control (dimensionamiento de actuadores)

[Advertencia] General: Velocidad alta en la tubería de entrada · intensidad 8 % (leve)

Velocidad máxima en la tubería de entrada: 4,87 m/s (práctica habitual ≤ 4,5 m/s en líquidos). Favorece erosión, ruido y golpe de ariete.

Soluciones posibles:

Revisar el diámetro de la tubería.

Si hay sólidos en suspensión, limitar a unos 3,0 m/s.

[Advertencia] General: Etapas anticavitación recomendadas

Para el caso Mínimo, repartiendo la caída en etapas iguales en Kapp: sin cavitación 5 etapas (en la lista: 6); con cavitación incipiente aceptada 3 etapas. Elija el trim en «Datos para cavitación hidrodinámica».

Referencia: ISA-RP75.23; IEC 60534-8-4

[Advertencia] Normal: Velocidad de líquido alta en la válvula · intensidad 37 % (moderada)

Velocidad en la conexión de salida de la válvula: 12,33 m/s (recomendado ≤ 9,0 m/s para líquidos limpios). Favorece erosión, vibración y golpe de ariete.

Soluciones posibles:

Seleccionar un diámetro de válvula mayor.

Si el líquido arrastra sólidos, reducir aún más la velocidad (≤ 4,5 m/s).

Referencia: Práctica de la industria (ISA / guías de usuarios)

[Advertencia] Máximo: Velocidad de líquido alta en la válvula · intensidad 98 % (severa)

Velocidad en la conexión de salida de la válvula: 17,82 m/s (recomendado ≤ 9,0 m/s para líquidos limpios). Favorece erosión, vibración y golpe de ariete.

Soluciones posibles:

Seleccionar un diámetro de válvula mayor.

Si el líquido arrastra sólidos, reducir aún más la velocidad (≤ 4,5 m/s).

Referencia: Práctica de la industria (ISA / guías de usuarios)

[Advertencia] Máximo: Ruido por encima del límite · intensidad 23 %

Nivel estimado LpAe,1m = 86,8 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

Soluciones posibles:

El ruido en líquidos proviene sobre todo de la cavitación: aplique las medidas contra la cavitación (internos anticavitación o multietapa, contrapresión).

Tubería de mayor espesor o aislamiento acústico.

Referencia: IEC 60534-8-4:2015

[Advertencia] Materiales: Servicio agrio (H₂S)

pH₂S = 1,76 kPa ≥ 0,3 kPa con agua libre: materiales según ISO 15156 / MR0175. Pernos de cuerpo-bonete expuestos o aislados: ASTM A193 B7M / A194 2HM.

Soluciones posibles:

Exigir certificados con dureza (MTR) y procedimientos de soldadura calificados con dureza de ZAC ≤ 250 HV.

Referencia: ISO 15156 / MR0175

[Información] General: Rating verificado con el material del cuerpo

CL600 con ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido (grupo 3.8) admite 102,46 bar g a 110 °C; diseño 85,00 bar g.

Referencia: ASME B16.34, Tabla 2-3.8 (clase estándar)

[Información] General: Capacidad nominal típica

La capacidad nominal de la válvula es un valor típico del estilo, no de un fabricante. Reemplácela por el valor certificado de la válvula ofertada para verificar la apertura real.

[Información] Normal: Ruido cercano al límite · intensidad 13 %

Nivel estimado LpAe,1m = 83,9 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

Soluciones posibles:

El ruido en líquidos proviene sobre todo de la cavitación: aplique las medidas contra la cavitación (internos anticavitación o multietapa, contrapresión).

Tubería de mayor espesor o aislamiento acústico.

Referencia: IEC 60534-8-4:2015

[Información] Materiales: Dureza mínima de los internos

Cavitación extrema / flujo bloqueado (kapp ≥ fl²): erosión intensa, ruido y vibración: superficies de obturador, asiento y jaula ≥ 55 HRC (≈ 545 HB). Además se requiere trim multietapa. Sólidos abrasivos presentes: superficies de trabajo ≥ 45 HRC (carburo, cerámica o recargue duro). Caída de presión 75,0 bar > 20 bar: obturador y asiento endurecidos ≥ 38 HRC.

Referencia: ISA-RP75.23; práctica de fabricantes de válvulas

[Información] Materiales: Emisión fugitiva controlada

Fluido tóxico o letal (Sulfuro de hidrógeno, servicio agrio (H₂S)): emisión fugitiva muy baja; fuelle en válvulas de vástago ascendente o empaquetadura con carga viva certificada ISO 15848-1 clase A/B.

Soluciones posibles:

Exigir el certificado de ensayo de emisión: ISO 15848-1, API 622 / 624 (lineal) o API 641 (rotativa).

Referencia: ISO 15848-1:2015; API 622 (empaquetadura), API 624 (vástago ascendente), API 641 (cuarto de vuelta)

[Información] Materiales: Rating por el forjado equivalente

ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido no figura en la Tabla 1 de B16.34; se usó el grupo 3.8 de B564 N06625 (forja).

Referencia: ASME B16.34, 2.1

[Información] Actuador: Vida del cierre clase V

Con asiento metálico clase V, una carga de asiento de unas 800 lbf por pulgada de perímetro del puerto prolonga la vida del cierre (a costa de un actuador mayor).

Referencia: Método de fuerzas A + B + C + D para válvulas de vástago deslizante, práctica de la industria de válvulas de control; cargas de asiento según ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4

[Información] Actuador: Aire máximo sobre el límite del actuador

El aire máximo (7,00 bar g (101,5 psig)) supera la presión máxima del actuador (2,76 bar g (40,0 psig)): el set de aire de la solapa 5 debe regularse por debajo de ese límite.

Soluciones posibles:

Regular la alimentación entre 2,49 bar g (36,2 psig) y 2,76 bar g (40,0 psig) con el set de aire (solapa 5).

Referencia: Práctica de la industria de válvulas de control (dimensionamiento de actuadores)

## 6. Acciones de corrección

Cavitación con flujo bloqueado: Internos multietapa que dividen la caída de presión en varias etapas.

Cavitación con flujo bloqueado: Repartir la caída de presión entre dos válvulas en serie o válvula + orificio.

Cavitación con flujo bloqueado: Ubicar la válvula donde la presión sea mayor (cota más baja, más cerca de la bomba).

Cavitación con flujo bloqueado: Bajar la temperatura del líquido, si el proceso lo permite, para reducir Pv.

Cavitación con flujo bloqueado: Válvula angular con descarga a tubería de mayor diámetro para alejar el colapso de burbujas de las paredes.

Carga del vástago excesiva (pandeo): Usar un vástago de mayor diámetro o de mayor resistencia (17-4PH, S20910).

Carga del vástago excesiva (pandeo): Limitar la presión de alimentación con un regulador.

Carga del vástago excesiva (pandeo): Elegir un actuador más chico.

Velocidad alta en la tubería de entrada: Revisar el diámetro de la tubería.

Velocidad alta en la tubería de entrada: Si hay sólidos en suspensión, limitar a unos 3,0 m/s.

Velocidad de líquido alta en la válvula: Seleccionar un diámetro de válvula mayor.

Velocidad de líquido alta en la válvula: Si el líquido arrastra sólidos, reducir aún más la velocidad (≤ 4,5 m/s).

Ruido por encima del límite: El ruido en líquidos proviene sobre todo de la cavitación: aplique las medidas contra la cavitación (internos anticavitación o multietapa, contrapresión).

Ruido por encima del límite: Tubería de mayor espesor o aislamiento acústico.

Servicio agrio (H₂S): Exigir certificados con dureza (MTR) y procedimientos de soldadura calificados con dureza de ZAC ≤ 250 HV.

## 7. Características recomendadas de la válvula

| Aspecto | Recomendación |
| --- | --- |
| Coeficiente de caudal | Cv requerido máximo 19,6. Se recomienda una válvula con Cv nominal de al menos 23,0 (apertura ≤ 85 % en el caso máximo). Con la válvula de 2" (Cv nominal 26,0) la apertura queda entre 20 % y 75 %. |
| Estilo de cuerpo | Cuerpo globo adecuado para el servicio, rating CL600, conexión RF bridada. |
| Internos (trim) y jaula | Cavitación con flujo bloqueado: se requieren internos multietapa, o repartir la caída de presión entre la válvula y una restricción aguas abajo. Repartiendo la caída en etapas: 5 etapas para operar sin cavitación, o al menos 3 si se acepta cavitación incipiente. |
| Tipo de guía y obturador | Obturador guiado por jaula, desbalanceado (elegido). |
| Asiento y clase de cierre | Asiento metálico lapeado con carga de asiento alta (clase V). ANSI Clase V: fuga admisible 5·10⁻⁴ ml/min de agua por pulgada de diámetro de puerto y por psi de ΔP. |
| Característica inherente | La caída de presión varía poco entre casos (menos del doble): la característica lineal da una ganancia más uniforme. Seleccionada: lineal. |
| Ruido | Nivel máximo estimado 86,8 dB(A) a 1 m (límite 85 dB(A)). No cumple: aplicar las medidas contra la cavitación y el ruido indicadas en las alertas. |
| Actuador | El cálculo de fuerza o par del actuador se incorporará en una próxima versión. Debe vencer la ΔP de cierre 75,00 bar (caso Tight Shutoff) y asegurar la carga de asiento de la clase ANSI Clase V. |

## 8. Selección de materiales

Medio detectado: Servicio mixto (corrosivo, agrio, erosivo). Servicio agrio: sí (pH₂S = 1,76 kPa). Norma aplicable: ISO 15156 / MR0175 (Producción de petróleo y gas: la norma de servicio agrio es ISO 15156 / NACE MR0175).

Dureza de internos: Cavitación extrema / flujo bloqueado (kapp ≥ fl²): erosión intensa, ruido y vibración: superficies de obturador, asiento y jaula ≥ 55 HRC (≈ 545 HB). Además se requiere trim multietapa. Sólidos abrasivos presentes: superficies de trabajo ≥ 45 HRC (carburo, cerámica o recargue duro). Caída de presión 75,0 bar > 20 bar: obturador y asiento endurecidos ≥ 38 HRC.

| Componente | Material | Dureza | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuerpo | ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido | 190 HB | Seleccionado: ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido (UNS N26625; ASTM A494 Gr. CW6MC).; Temperatura del servicio 85 a 110 °C dentro del rango del material (-198 a 645 °C).; Compatibilidad química global: A — excelente. |
| Bonete | ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido | 190 HB | El bonete se especifica del mismo material que el cuerpo (ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido) o de su equivalente forjado (B564 N06625 (forja)), con el mismo grupo de ASME B16.34 y la misma resistencia química. |
| Asiento | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) | 70 HRC | Seleccionado: Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) (UNS —; Especificación del fabricante).; Temperatura del servicio 85 a 110 °C dentro del rango del material (-196 a 500 °C).; Compatibilidad química global: A — excelente. |
| Jaula caracterizada | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) | 70 HRC | Seleccionado: Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) (UNS —; Especificación del fabricante).; Temperatura del servicio 85 a 110 °C dentro del rango del material (-196 a 500 °C).; Compatibilidad química global: A — excelente. |
| Guía | No aplica | — |  |
| Obturador | Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) | 70 HRC | Seleccionado: Carburo de tungsteno con ligante de níquel (inserto) (UNS —; Especificación del fabricante).; Temperatura del servicio 85 a 110 °C dentro del rango del material (-196 a 500 °C).; Compatibilidad química global: A — excelente. |
| Vástago | Inconel 625 (N06625) barra | 200 HB | Seleccionado: Inconel 625 (N06625) barra (UNS N06625; ASTM B446 N06625).; Temperatura del servicio 85 a 110 °C dentro del rango del material (-198 a 645 °C).; Compatibilidad química global: A — excelente. |

### Riesgo de galling en piezas en contacto

| Pareja | Materiales | Riesgo | Motivo y remedio |
| --- | --- | --- | --- |
| Obturador – Jaula caracterizada | WC_Ni / WC_Ni | BAJO | Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. |
| Obturador – Asiento | WC_Ni / WC_Ni | BAJO | Superficie de recargue Co-Cr, carburo o cerámica: resistentes a la adhesión. |

### Alertas de materiales y su resolución

[Advertencia] Servicio agrio (H₂S): Exigir certificados con dureza (MTR) y procedimientos de soldadura calificados con dureza de ZAC ≤ 250 HV.

[Información] Dureza mínima de los internos

[Información] Emisión fugitiva controlada: Exigir el certificado de ensayo de emisión: ISO 15848-1, API 622 / 624 (lineal) o API 641 (rotativa).

[Información] Rating por el forjado equivalente

### Juego de internos

Combinación especial (ningún juego estándar es apto).

Juegos estándar aptos para este servicio: ninguno.

### Empaquetadura y bonete

| Empaquetadura | Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo (fuelle de Inconel 625) |
| --- | --- |
| Tipo de empaquetadura | Fuelle + respaldo; carga viva: no; Por encima de 232 °C (450 °F), hasta 538 °C |
| Tipo de bonete | Con fuelle de estanqueidad |
| Emisión requerida | muy baja: Fluido tóxico o letal (Sulfuro de hidrógeno, servicio agrio (H₂S)): emisión fugitiva muy baja; fuelle en válvulas de vástago ascendente o empaquetadura con carga viva certificada ISO 15848-1 clase A/B. |
| Motivo del bonete | Bonete con fuelle por la emisión fugitiva requerida (fluido tóxico o letal). Temperatura de 85 a 110 °C: sin prolongación. |

Solo para vástago ascendente (globo y ángulo).

Vida limitada por ciclos y por presión: pedir la presión admisible y la vida en ciclos del fuelle al fabricante.

Preselección de ingeniería: no reemplaza la aprobación del fabricante ni del especialista en corrosión del proyecto.

## 9. Actuador, posicionador y accesorios

Actuador apto: Diafragma y resorte D-300: área efectiva 1.935 cm² (300,0 in²), carrera máxima 101,6 mm (4,000 in).

| Componente | Valor |
| --- | --- |
| A, desbalance estático (cierre) | 19,24 kN (4.325 lbf) |
| B, carga de asiento | 7,32 kN (1.645 lbf) |
| C, fricción de empaquetadura | 222 N (50 lbf) |
| D, fuerzas adicionales | 0 N (0 lbf) |
| Fuerza de cierre A + B + C + D | 26,78 kN (6.020 lbf) |
| Fuerza de apertura | 222 N (50 lbf) |

| Tipo de actuador | Diafragma y resorte |
| --- | --- |
| Modo de falla | Cierra (FC) |
| Volante (mando manual) | No |
| Aire de instrumentos disponible | 4,00 a 7,00 bar g (mínimo a máximo) |
| Flujo (sentido) | Up |
| Selección | Diafragma y resorte D-300: área efectiva 1.935 cm² (300,0 in²), carrera máxima 101,6 mm (4,000 in) |
| Método | Fuerzas A + B + C + D de válvula de vástago deslizante |
| Obturador | Desbalanceado |
| Flujo / efecto de la presión | Up: la presión tiende a abrir |
| Diámetro del vástago | 12,7 mm (0,500 in) (estimado) |
| Empaquetadura considerada | Bonete con fuelle metálico + empaquetadura de respaldo |
| Carrera nominal | 38,1 mm (1,500 in) |
| Acción del actuador | Aire para abrir (resorte cierra): actuador de acción inversa |
| Ajuste de banco (bench set) | 22,5 – 36,0 psig (1,55 – 2,48 bar g) |
| Constante del resorte | 472,8 N/mm (2.700 lbf/in) |
| Compresión inicial del resorte | 63,5 mm (2,500 in) |
| Carga máxima del resorte | 48,04 kN (10.800 lbf) |
| Presión de aire requerida en el actuador | 2,49 bar g (36,2 psig) |
| Empuje de cierre disponible | 30,03 kN (6.750 lbf) |
| Empuje de apertura disponible | 5,34 kN (1.200 lbf) |
| Margen de presión con aire mínimo | 0,26 bar g (3,8 psig) |
| Carga del vástago en el asiento / admisible | 30,03 kN (6.750 lbf) / 18,69 kN (4.201 lbf) (316 endurecido, 110 °C) |

### Posicionador

| Tag | — |
| --- | --- |
| Tipo | Digital-HART |
| Señal de entrada | 4-20mA dc |
| Acción | Configurable |
| Manómetros | Sí |
| Set de aire de instrumentos | Sí |
| Salida del set de aire | Ajustable 0-80 psi |
| Señales habilitadas | 4-20mA dc, 4-12mA dc, 12-20mA dc |

Acción sugerida: Configurable. Set de aire sugerido: Ajustable 0-80 psi.

## 10. Recomendaciones finales

No emitir la compra hasta resolver las condiciones críticas indicadas en la sección 5.

Solicitar al fabricante los valores certificados de Cv, FL, Fd y Kc del trim ofertado y repetir la verificación con esos datos.

La capacidad nominal usada es típica del estilo: confirmar la apertura con la curva real.

Rating verificado con el material del cuerpo ASTM A494 CW6MC — Inconel 625 fundido (ASME B16.34, grupo 3.8). Confirmar los materiales con el fabricante y con el especialista en corrosión del proyecto.

Confirmar con el fabricante del actuador el modelo, el resorte y el ajuste de banco: el programa dimensiona con series genéricas y factores típicos de la industria.

## 11. Alcance y referencias

IEC 60534-2-1:2011 / ANSI/ISA-75.01.01: ecuaciones de dimensionamiento.

IEC 60534-8-4: ruido hidrodinámico e inicio de cavitación.

ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4: clases de cierre.

ASME B16.34: clases de presión-temperatura. ASME B36.10M / B36.19M: tuberías.

NACE MR0175 / ISO 15156 y NACE MR0103 / ISO 17945: materiales para servicio agrio.

ISA-RP75.23: regímenes de cavitación. ASTM G98: resistencia al galling.

Actuador: método de fuerzas A + B + C + D (vástago deslizante) y método de pares TB = A·ΔP + B, TD = C·ΔPef (rotativas), práctica de la industria de válvulas de control.

Calculado con N25 Valves Sizing 0.12.0 de INSTRUMATIK S.A.S.. Software independiente de fabricantes.