# Memoria de cálculo de válvula de control

| Proyecto | Planta de prueba | Tag | FV-101 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | — | Servicio | — |
| Documento | — | Revisión | 0 |
| Preparado por | — | Fecha | 16/10/2026 |

## 1. Bases de cálculo

Dimensionamiento de líquidos según IEC 60534-2-1:2011 / ANSI/ISA-75.01.01 (cláusulas 5, 7 y 9).

Inicio de cavitación y ruido hidrodinámico según IEC 60534-8-4.

Diámetros interiores de tubería según ASME B36.10M / B36.19M.

Factores FL, Fd y Kc: típicos de IEC 60534-2-1, Tabla 2. Capacidad nominal: típica del estilo.

## 2. Datos de entrada

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal volumétrico | m³/h | 60,00 | 250,0 | 360,0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 10,00 | 9,000 | 8,000 |
| Presión de salida P2 | bar g | 6,000 | 3,000 | 1,200 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Gravedad específica SG | - | 0,9666 | 0,9666 | 0,9665 |
| Viscosidad dinámica μ | cP | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 |
| Presión de vapor Pv | bar a | 0,7018 | 0,7018 | 0,7018 |

| Presión crítica Pc | 220,6 bar a |
| --- | --- |
| Factor de recuperación FL | 0,900 |
| Modificador de estilo Fd | 0,460 |
| Coef. de cavitación del trim Kc | estimado (IEC 60534-8-4) |
| Válvula | Globo, 6" (DN 150), CL300, RF bridada; internos: globo, obturador contorneado, isoporcentual, flujo tiende a abrir; Cv nominal 396,0. |
| Característica inherente | Isoporcentual |

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |
| Salida | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |

## 3. Cálculo

| Ecuación | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔP = P1 − P2 | bar | 4,000 | 6,000 | 6,800 |
| FF = 0,96 − 0,28·√(Pv/Pc) | - | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| Fp = 1/√(1 + Σζ/N2·(C/d²)²) | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| FLp = FL/√(1 + FL²/N2·Σζ1·(C/d²)²) | - | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| ΔPchoked = (FLp/Fp)²·(P1 − FF·Pv) | bar | 8,384 | 7,571 | 6,759 |
| ΔP de dimensionamiento = mín(ΔP, ΔPchoked) | bar | 4,000 | 6,000 | 6,759 |
| Rev = N4·Fd·Q/(ν·√(C·FL))·(FL²·C²/(N2·D⁴) + 1)^¼ | - | 1.163.430 | 2.633.730 | 3.262.292 |
| FR (factor de Reynolds) | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Cv = Q/(N1·Fp)·√(SG/ΔPdim)/0,865 (÷FR si Rev < 10⁴) | - | 34,10 | 116,0 | 157,4 |
| Kapp = ΔP/(P1 − Pv) | - | 0,388 | 0,644 | 0,818 |
| Kc (inicio de cavitación del trim) | - | 0,289 | 0,222 | 0,209 |
| ΔPcav = Kc·(P1 − Pv) | bar | 2,985 | 2,066 | 1,740 |
| Apertura para Cv requerido | % | 37,3 | 68,6 | 76,4 |
| LpAe,1m (IEC 60534-8-4) | dB(A) | 68,9 | 91,8 | 93,2 |

Constantes de IEC 60534-2-1, Tabla 1 (Kv en m³/h, ΔP en kPa, d en mm): N1 = 0,1; N2 = 1,6·10⁻³; N4 = 7,07·10⁻². Cv = Kv / 0,865.

## 4. Resultados

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de caudal Cv | - | 34,10 | 116,0 | 157,4 |
| Apertura estimada | % | 37,3 | 68,6 | 76,4 |
| Coef. de cavitación de la aplicación Kapp | - | 0,388 | 0,644 | 0,818 |
| Coef. de cavitación del trim Kc | - | 0,289 | 0,222 | 0,209 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 4,000 | 6,000 | 6,800 |
| Relación ΔP/P1 | - | 0,363 | 0,599 | 0,754 |
| ΔP de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 8,384 | 7,571 | 6,759 |
| ΔP de inicio de cavitación (ΔP cav) | bar | 2,985 | 2,066 | 1,740 |
| Condición |  | cavitación | cavitación | cavitación con bloqueo |
| Presión sonora a 1 m LpAe,1m | dB(A) | 68,9 | 91,8 | 93,2 |

Curva de Cv en función de la apertura de la válvula seleccionada (característica inherente) con los puntos de operación de cada caso.

## 5. Conclusión

Válvula seleccionada: Globo, 6" (DN 150), CL300, RF bridada; internos: globo, obturador contorneado, isoporcentual, flujo tiende a abrir; Cv nominal 396,0.

Condiciones a resolver: Cavitación con flujo bloqueado; Cavitación leve; Cavitación severa; Ruido por encima del límite; Velocidad alta en la tubería de entrada; Velocidad alta en la tubería de salida. Ver el informe técnico.

# Hoja de datos de válvula de control

| Proyecto | Planta de prueba | Tag | FV-101 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | — | Servicio | — |
| Documento | — | Revisión | 0 |
| Preparado por | — | Fecha | 16/10/2026 |

## Condiciones de servicio

| Fluido | Agua / vapor de agua | Estado | Líquido |
| --- | --- | --- | --- |

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal volumétrico | m³/h | 60,00 | 250,0 | 360,0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 10,00 | 9,000 | 8,000 |
| Presión de salida P2 | bar g | 6,000 | 3,000 | 1,200 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Gravedad específica SG | - | 0,9666 | 0,9666 | 0,9665 |
| Viscosidad dinámica μ | cP | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 |
| Presión de vapor Pv | bar a | 0,7018 | 0,7018 | 0,7018 |
| Presión crítica Pc | bar a | 220,6 | 220,6 | 220,6 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 4,000 | 6,000 | 6,800 |
| Cv requerido | - | 34,10 | 116,0 | 157,4 |
| Apertura | % | 37,3 | 68,6 | 76,4 |
| Kapp / Kc | - | 0,388 / 0,289 | 0,644 / 0,222 | 0,818 / 0,209 |
| Condición |  | cavitación | cavitación | cavitación con bloqueo |
| Ruido LpAe,1m | dB(A) | 68,9 | 91,8 | 93,2 |
| Velocidad aguas abajo | m/s | 0,894 | 3,72 | 5,36 |

## Línea

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |
| Salida | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |

## Cuerpo

| Estilo | Globo |
| --- | --- |
| Diámetro | 6" (DN 150) |
| Rating | CL300 (ASME B16.34) |
| Conexión a proceso | RF bridada |
| Presión de diseño | 10,00 bar g |
| Temperatura de diseño | 90,00 °C |
| Material del cuerpo | A definir (versión futura) |
| Ruido admisible | 85,0 dB(A) |

## Internos

| Tipo de trim | Globo, obturador contorneado, isoporcentual, flujo tiende a abrir |
| --- | --- |
| Característica inherente | Isoporcentual |
| Cv nominal | 396,0 (típico) |
| FL / Fd | 0,900 / 0,460 |
| Kc | estimado (IEC 60534-8-4) |
| Guía y obturador | Obturador contorneado guiado superior (o superior y por puerto en diámetros grandes). |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV (ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4) |
| Fuga admisible | 0,01 % de la capacidad nominal. |
| Material de internos | A definir (versión futura) |

## Actuador y accesorios

| Actuador | A definir (próxima versión: fuerza / par) |
| --- | --- |
| Posicionador y accesorios | A definir |

## Notas

[Crítica] Normal: Cavitación severa

[Crítica] Máximo: Cavitación con flujo bloqueado

[Advertencia] General: Velocidad alta en la tubería de entrada

[Advertencia] General: Velocidad alta en la tubería de salida

[Advertencia] Mínimo: Cavitación leve

[Advertencia] Normal: Ruido por encima del límite

[Advertencia] Máximo: Ruido por encima del límite

Factores de válvula típicos y genéricos (no corresponden a ningún fabricante). Verificar con los datos certificados de la válvula ofertada.

# Informe técnico de selección de válvula de control

| Proyecto | Planta de prueba | Tag | FV-101 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | — | Servicio | — |
| Documento | — | Revisión | 0 |
| Preparado por | — | Fecha | 16/10/2026 |

## 1. Resumen

Válvula: Globo, 6" (DN 150), CL300, RF bridada; internos: globo, obturador contorneado, isoporcentual, flujo tiende a abrir; Cv nominal 396,0.

Hay condiciones críticas: la selección requiere acciones de corrección.

## 2. Datos de instalación

| Estilo de válvula | Globo |
| --- | --- |
| Rating | CL300 |
| Conexión a proceso | RF bridada |
| Clase de cierre | ANSI Clase IV |
| Presión de diseño | 10,00 bar g |
| Temperatura de diseño | 90,00 °C |
| Ruido permitido | 85,0 dB(A) |

| Tubería | NPS | Cédula | Diámetro interior | Espesor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |
| Salida | 6" | 40 | 154,1 mm | 7,11 mm |

## 3. Datos de dimensionamiento

| Dato | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal volumétrico | m³/h | 60,00 | 250,0 | 360,0 |
| Presión de entrada P1 | bar g | 10,00 | 9,000 | 8,000 |
| Presión de salida P2 | bar g | 6,000 | 3,000 | 1,200 |
| Temperatura de entrada T1 | °C | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Gravedad específica SG | - | 0,9666 | 0,9666 | 0,9665 |
| Viscosidad dinámica μ | cP | 0,3144 | 0,3144 | 0,3144 |
| Presión de vapor Pv | bar a | 0,7018 | 0,7018 | 0,7018 |

## 4. Resultados

| Resultado | Unidad | Mínimo | Normal | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coeficiente de caudal Cv | - | 34,10 | 116,0 | 157,4 |
| Apertura estimada | % | 37,3 | 68,6 | 76,4 |
| Coef. de cavitación de la aplicación Kapp | - | 0,388 | 0,644 | 0,818 |
| Coef. de cavitación del trim Kc | - | 0,289 | 0,222 | 0,209 |
| Presión diferencial ΔP | bar | 4,000 | 6,000 | 6,800 |
| Relación ΔP/P1 | - | 0,363 | 0,599 | 0,754 |
| ΔP de flujo estrangulado (ΔP choked) | bar | 8,384 | 7,571 | 6,759 |
| ΔP de inicio de cavitación (ΔP cav) | bar | 2,985 | 2,066 | 1,740 |
| Condición |  | cavitación | cavitación | cavitación con bloqueo |
| Factor FF | - | 0,944 | 0,944 | 0,944 |
| Factor de tubería Fp | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Factor combinado FLp | - | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
| Viscosidad cinemática ν | cSt | 0,3256 | 0,3256 | 0,3256 |
| Número de Reynolds Rev | - | 1.163.430 | 2.633.730 | 3.262.292 |
| Densidad de entrada ρ1 | kg/m³ | 965,8 | 965,7 | 965,7 |
| Flujo másico | kg/h | 57.946 | 241.430 | 347.643 |
| Velocidad aguas arriba | m/s | 0,894 | 3,72 | 5,36 |
| Velocidad aguas abajo | m/s | 0,894 | 3,72 | 5,36 |
| Presión sonora a 1 m LpAe,1m | dB(A) | 68,9 | 91,8 | 93,2 |

## 5. Alertas y fenómenos

[Crítica] Normal: Cavitación severa · intensidad 72 % (severa)

La presión en la vena contracta cae por debajo de la presión de vapor y las burbujas colapsan aguas abajo (P2 > Pv). Kapp = xF = 0,644, inicio Kc = xFzp1 = 0,222 (estimado típico), bloqueo FL² = 0,810. σ = 1,55.

Soluciones posibles:

Internos multietapa que dividen la caída de presión en varias etapas.

Repartir la caída de presión entre dos válvulas en serie o válvula + orificio.

Ubicar la válvula donde la presión sea mayor (cota más baja, más cerca de la bomba).

Bajar la temperatura del líquido, si el proceso lo permite, para reducir Pv.

Válvula angular con descarga a tubería de mayor diámetro para alejar el colapso de burbujas de las paredes.

Referencia: IEC 60534-8-4 / IEC 60534-2-1 / ISA-RP75.23

[Crítica] Máximo: Cavitación con flujo bloqueado · intensidad 100 % (severa)

La presión en la vena contracta cae por debajo de la presión de vapor y las burbujas colapsan aguas abajo (P2 > Pv). Kapp = xF = 0,818, inicio Kc = xFzp1 = 0,209 (estimado típico), bloqueo FL² = 0,809. σ = 1,22. El caudal ya no aumenta al bajar P2 (flujo crítico por cavitación plena).

Soluciones posibles:

Internos multietapa que dividen la caída de presión en varias etapas.

Repartir la caída de presión entre dos válvulas en serie o válvula + orificio.

Ubicar la válvula donde la presión sea mayor (cota más baja, más cerca de la bomba).

Bajar la temperatura del líquido, si el proceso lo permite, para reducir Pv.

Válvula angular con descarga a tubería de mayor diámetro para alejar el colapso de burbujas de las paredes.

Referencia: IEC 60534-8-4 / IEC 60534-2-1 / ISA-RP75.23

[Advertencia] General: Velocidad alta en la tubería de entrada · intensidad 19 % (leve)

Velocidad máxima en la tubería de entrada: 5,36 m/s (práctica habitual ≤ 4,5 m/s en líquidos). Favorece erosión, ruido y golpe de ariete.

Soluciones posibles:

Revisar el diámetro de la tubería.

Si hay sólidos en suspensión, limitar a unos 3,0 m/s.

[Advertencia] General: Velocidad alta en la tubería de salida · intensidad 19 % (leve)

Velocidad máxima en la tubería de salida: 5,36 m/s (práctica habitual ≤ 4,5 m/s en líquidos). Favorece erosión, ruido y golpe de ariete.

Soluciones posibles:

Revisar el diámetro de la tubería.

Si hay sólidos en suspensión, limitar a unos 3,0 m/s.

[Advertencia] Mínimo: Cavitación leve · intensidad 19 % (leve)

La presión en la vena contracta cae por debajo de la presión de vapor y las burbujas colapsan aguas abajo (P2 > Pv). Kapp = xF = 0,388, inicio Kc = xFzp1 = 0,289 (estimado típico), bloqueo FL² = 0,810. σ = 2,58.

Soluciones posibles:

Normalmente tolerable en servicio intermitente; especifique internos endurecidos (estelita) para mayor vida útil.

Verifique el ruido hidrodinámico (IEC 60534-8-4).

Referencia: IEC 60534-8-4 / IEC 60534-2-1 / ISA-RP75.23

[Advertencia] Normal: Ruido por encima del límite · intensidad 39 %

Nivel estimado LpAe,1m = 91,8 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

Soluciones posibles:

El ruido en líquidos proviene sobre todo de la cavitación: aplique las medidas contra la cavitación (internos anticavitación o multietapa, contrapresión).

Tubería de mayor espesor o aislamiento acústico.

Referencia: IEC 60534-8-4:2015

[Advertencia] Máximo: Ruido por encima del límite · intensidad 44 %

Nivel estimado LpAe,1m = 93,2 dB(A) a 1 m aguas abajo y a 1 m de la tubería (límite usado: 85 dB(A)).

Soluciones posibles:

El ruido en líquidos proviene sobre todo de la cavitación: aplique las medidas contra la cavitación (internos anticavitación o multietapa, contrapresión).

Tubería de mayor espesor o aislamiento acústico.

Referencia: IEC 60534-8-4:2015

[Información] General: Rating verificado en forma referencial

CL300 admite 47,30 bar g a 90 °C con acero al carbono (grupo 1.1); diseño 10,00 bar g. El material del cuerpo se define en una versión futura: repita la verificación con el grupo de material real.

Referencia: ASME B16.34, Tabla 2-1.1 (clase estándar)

[Información] General: Condiciones de diseño supuestas

No se ingresaron presión y/o temperatura de diseño: se usaron las máximas de operación.

[Información] General: Capacidad nominal típica

La capacidad nominal de la válvula es un valor típico del estilo, no de un fabricante. Reemplácela por el valor certificado de la válvula ofertada para verificar la apertura real.

## 6. Acciones de corrección

Cavitación severa: Internos multietapa que dividen la caída de presión en varias etapas.

Cavitación severa: Repartir la caída de presión entre dos válvulas en serie o válvula + orificio.

Cavitación severa: Ubicar la válvula donde la presión sea mayor (cota más baja, más cerca de la bomba).

Cavitación severa: Bajar la temperatura del líquido, si el proceso lo permite, para reducir Pv.

Cavitación severa: Válvula angular con descarga a tubería de mayor diámetro para alejar el colapso de burbujas de las paredes.

Velocidad alta en la tubería de entrada: Revisar el diámetro de la tubería.

Velocidad alta en la tubería de entrada: Si hay sólidos en suspensión, limitar a unos 3,0 m/s.

Cavitación leve: Normalmente tolerable en servicio intermitente; especifique internos endurecidos (estelita) para mayor vida útil.

Cavitación leve: Verifique el ruido hidrodinámico (IEC 60534-8-4).

Ruido por encima del límite: El ruido en líquidos proviene sobre todo de la cavitación: aplique las medidas contra la cavitación (internos anticavitación o multietapa, contrapresión).

Ruido por encima del límite: Tubería de mayor espesor o aislamiento acústico.

## 7. Características recomendadas de la válvula

| Aspecto | Recomendación |
| --- | --- |
| Coeficiente de caudal | Cv requerido máximo 157,4. Se recomienda una válvula con Cv nominal de al menos 185,2 (apertura ≤ 85 % en el caso máximo). Con la válvula de 6" (Cv nominal 396,0) la apertura queda entre 37 % y 76 %. |
| Estilo de cuerpo | Cuerpo globo adecuado para el servicio, rating CL300, conexión RF bridada. |
| Internos (trim) y jaula | Cavitación con flujo bloqueado: se requieren internos multietapa, o repartir la caída de presión entre la válvula y una restricción aguas abajo. |
| Tipo de guía y obturador | Obturador contorneado guiado superior (o superior y por puerto en diámetros grandes). |
| Asiento y clase de cierre | Asiento metálico. ANSI Clase IV: fuga admisible 0,01 % de la capacidad nominal. |
| Característica inherente | La caída de presión varía poco entre casos (menos del doble): la característica lineal da una ganancia más uniforme. Seleccionada: isoporcentual. |
| Ruido | Nivel máximo estimado 93,2 dB(A) a 1 m (límite 85 dB(A)). No cumple: aplicar las medidas contra la cavitación y el ruido indicadas en las alertas. |
| Actuador | El cálculo de fuerza o par del actuador se incorporará en una próxima versión. Debe vencer la ΔP de cierre máxima (6,80 bar) y asegurar la carga de asiento de la clase de cierre. |

## 8. Recomendaciones finales

No emitir la compra hasta resolver las condiciones críticas indicadas en la sección 5.

Solicitar al fabricante los valores certificados de Cv, FL, Fd y Kc del trim ofertado y repetir la verificación con esos datos.

La capacidad nominal usada es típica del estilo: confirmar la apertura con la curva real.

Verificar el rating con el material definitivo del cuerpo (la verificación actual es referencial con acero al carbono, grupo 1.1).

## 9. Alcance y referencias

IEC 60534-2-1:2011 / ANSI/ISA-75.01.01: ecuaciones de dimensionamiento.

IEC 60534-8-4: ruido hidrodinámico e inicio de cavitación.

ANSI/FCI 70-2 / IEC 60534-4: clases de cierre.

ASME B16.34: clases de presión-temperatura. ASME B36.10M / B36.19M: tuberías.

Calculado con Valveselect-N25 0.2.0 de INSTRUMATIK S.A.S.. Software independiente de fabricantes.